Basis Prompt:

1. Einleitung:

Ich möchte eine Web-App erstellen. Als Programmiersprachen sollen Java Script, HTML und CSS verwendet werden.

Programmiert wird in VS Code. Im Endeffekt sollen 3 Programme geschrieben werden. Ein Java Script Code für das Backend und die Logik. Ein CSS Code für den Style. Und der HTML Code. Über den HTML Code sollen alle Programme ausgeführt werden können.

Der Code wird in einem Github Repository Hinterlegt und wird über Github Pages gestartet.

2. Grundlegendes Ziel:

Ich arbeite für ein Projekt in welchem drei Technologien zur Verwertung von niederkalorischem Deponiegas auf ökologischer und ökonomischer Ebene miteinander verglichen werden sollen. Dieser Vergleich soll auf der Basis von einigen Inputparametern vorgenommen werden, deren Werte der Benutzer in der App definieren kann.

Als Hintergrund sind Daten hinterlegt, die in Kombination mit den Inputparametern die Grundlage für die Berechnungen legen. Es werden drei Technologien miteinander verglichen: Dual Fuel Engine (DFE); Spinning Fluids Reactor (SFR); Oxygen Enriched Combustion (OEC). Als Referenz wird das Abfackeln (Flare) betrachtet.

Die Hintergrunddaten umfassen Maschinenspezifische, ökologische, ökonomische und generelle Daten.
Die ökologischen Daten wurden aus Life Cycle Assemssments generiert, welche für verschiedene Lebenswegabschnitte der verschiedenen Technologien durchgeführt wurden. Diese beziehen sich im wesentlichen auf die Produktion der Technologie, auf die Produktion und den Verbrauch von Betriebsmitteln während der Deponiegasverwertung, auf die Instandhaltung der Technologie, sowie auf die Emissionen die bei der Verwertung des Deponiegases entstehen. Die Ergebnisse für die ökologische Betrachtung werden in den Wirkungskategorien der ReCiPe Methode ausgegeben. Diese sind in den Hintergrunddaten dargestellt.

Auf der ökonomischen Seite wurden für die Produktion der Technologie und der Betriebsmittel sowie für die Durchführung von Wartungsarbeiten, Daten hinterlegt. Auf Grundlage dieser Daten in Kombination mit den Inputparametern, soll die Webapp den „Net Present Value“ (NVP) berechnen.

3. Allgemeine Funktionsweise der App

3.1 Datengrundlage

Im Anhang du eine PDF Datei in welcher die Textdaten untergliedert in die Blöcke CSV1-23 aufgelistet sind. Diese beinhalten die zuvor genannten Daten und wurden aus Excel-Tabellen exportiert. Die Daten aus der Datei sollen für die Entwicklung der Webapp verwendet werden.

Die einzelnen CSV Dateien sind ebenfalls in einem Github Repository hinterlegt. In der Webapp soll auf die Daten über das Github repository zugegriffen werden. Das soll ermöglichen, dass zukünftige Werteänderungen im Programmcode automatisch übernommen werden. Nachfolgend sind die Links zu den einzelnen CSV Dateien im Github Repository aufgelistet:

CSV 1: https://raw.githubusercontent.com/Svenhardy/Low-Calorific-Landfillgas-Tool/refs/heads/main/CSV%20Files/CSV1.csv

CSV 2: https://raw.githubusercontent.com/Svenhardy/Low-Calorific-Landfillgas-Tool/refs/heads/main/CSV%20Files/CSV2.csv

CSV3: https://raw.githubusercontent.com/Svenhardy/Low-Calorific-Landfillgas-Tool/refs/heads/main/CSV%20Files/CSV3%20.csv

CSV4: https://raw.githubusercontent.com/Svenhardy/Low-Calorific-Landfillgas-Tool/refs/heads/main/CSV%20Files/CSV4.csv

CSV5: https://raw.githubusercontent.com/Svenhardy/Low-Calorific-Landfillgas-Tool/refs/heads/main/CSV%20Files/CSV5%20.csv

CSV6: https://raw.githubusercontent.com/Svenhardy/Low-Calorific-Landfillgas-Tool/refs/heads/main/CSV%20Files/CSV6%20.csv

CSV7: https://raw.githubusercontent.com/Svenhardy/Low-Calorific-Landfillgas-Tool/refs/heads/main/CSV%20Files/CSV7%20.csv

CSV8: https://raw.githubusercontent.com/Svenhardy/Low-Calorific-Landfillgas-Tool/refs/heads/main/CSV%20Files/CSV8%20.csv

CSV9: https://raw.githubusercontent.com/Svenhardy/Low-Calorific-Landfillgas-Tool/refs/heads/main/CSV%20Files/CSV9.csv

CSV10: https://raw.githubusercontent.com/Svenhardy/Low-Calorific-Landfillgas-Tool/refs/heads/main/CSV%20Files/CSV10.csv

CSV11: https://raw.githubusercontent.com/Svenhardy/Low-Calorific-Landfillgas-Tool/refs/heads/main/CSV%20Files/CSV11.csv

CSV12: https://raw.githubusercontent.com/Svenhardy/Low-Calorific-Landfillgas-Tool/refs/heads/main/CSV%20Files/CSV12.csv

CSV13: https://raw.githubusercontent.com/Svenhardy/Low-Calorific-Landfillgas-Tool/refs/heads/main/CSV%20Files/CSV13.csv

CSV14: https://raw.githubusercontent.com/Svenhardy/Low-Calorific-Landfillgas-Tool/refs/heads/main/CSV%20Files/CSV14.csv

CSV15: https://raw.githubusercontent.com/Svenhardy/Low-Calorific-Landfillgas-Tool/refs/heads/main/CSV%20Files/CSV15.csv

CSV16: https://raw.githubusercontent.com/Svenhardy/Low-Calorific-Landfillgas-Tool/refs/heads/main/CSV%20Files/CSV16%20.csv

CSV17: https://raw.githubusercontent.com/Svenhardy/Low-Calorific-Landfillgas-Tool/refs/heads/main/CSV%20Files/CSV17.csv

CSV18: https://raw.githubusercontent.com/Svenhardy/Low-Calorific-Landfillgas-Tool/refs/heads/main/CSV%20Files/CSV18%20.csv

CSV19: https://raw.githubusercontent.com/Svenhardy/Low-Calorific-Landfillgas-Tool/refs/heads/main/CSV%20Files/CSV19.csv

CSV20: https://raw.githubusercontent.com/Svenhardy/Low-Calorific-Landfillgas-Tool/refs/heads/main/CSV%20Files/CSV20%20.csv

CSV21: https://raw.githubusercontent.com/Svenhardy/Low-Calorific-Landfillgas-Tool/refs/heads/main/CSV%20Files/CSV21.csv

CSV22: https://raw.githubusercontent.com/Svenhardy/Low-Calorific-Landfillgas-Tool/refs/heads/main/CSV%20Files/CSV22.csv

CSV23: https://raw.githubusercontent.com/Svenhardy/Low-Calorific-Landfillgas-Tool/refs/heads/main/CSV%20Files/CSV23.csv

3.2 Konkretisierung der Parameter:

In der später erläuterten Berechnungslogik werden parametrisierte Formeln verwendet. Die Parameter sind in vier Kategorien aufgeteilt:

    - 1. Parameter aus CSV Dateien werden immer mit Name der Spaltenüberschrift und einer in Klammern gesetzten Erläuterung aus welcher CSV Datei sie entnommen werden sollen in einer Formeln verwendet

      - 2. Es gibt die Inputparameter A-M:

        - Diese werden in den Formeln mit A-M benannt

3. Typen von Ergebnisparametern:

      - IR: Zwischenergebnisse allgemein und Dual Fuel Engine

      - IRO: Zwischenergebnisse für Oxygen Enrichment

      - IRS: Zwischenergebnisse für SFR und CHP

      - IRF: Zwischenergebnisse für Fackel

      - O: Outputparameter allgemein und Dual Fuel

      - OO :Outputparameter für Oxygen Enrichment

      - OS: Outputparameter für SFR und CHP

      - OF: Outputparameter für Fackel

    - 4. Sonstige Parameter:

- V: Werte aus CSV Datei für Dual Fuel

- VO: Werte aus CSV Datei für OEC

- VS: Werte aus CSV Datei für SFR und CHP

3.2 Konkretisierung der allgemeinen Berechnungslogik:

Dies ist eine allgemeine Konkretisierung der Berechungslogik. Die tatsächliche Berechnung berücksichtigt deutlich mehr Parameter. Diese Konkretisierung soll nur der Verdeutlichung und dem Verständnis dienen.

Die Ergernissen stellen (fast immer) Ergebnisreihen dar, die einen Wert bzw. ein Ergebnis für jedes Jahr des Betrachtungszeitraumes beinhalten.

Die Berechnung laufen in folgenden Schritten ab:

1. Berechnung der technologiespezifischen Ergebnisse. Diese läuft für alle Technologien nach dem gleichen Prinzip ab:

1.1 Basierend auf den allgemeinen Berechnungen wird für jede Maschinengröße und deren spezifische Einschränkungen - die in den CSV Dateien beschrieben sind - berechnet, ob sie in einem konkreten Jahr des Betrachtungszeitraumes den vorhandene Gas Input verwerten kann

1.2 Anschließend wird ermittelt, welche Maschinengröße über den gesamten Betrachtungszeitraum am meisten Gas verwertet. Die anschließenden Berechnungen werden alle für diese spezifische Maschinengröße durchgeführt.

1.3 Im nächsten Schritt wird berechnet wie viele Ressourcen die Maschine während der Laufzeit in jedem Jahr des Betrachtungszeitraumes verbraucht und wie viele Emissionen emittiert werden. Dieser Ressourcenverbrauch hängt von der Maschinenauslastung ab, welche wiederum vom Energiegehalt des Deponiegases abhängt. Das Programm gleicht für jedes Jahr ab, wie die Maschinenauslastung ist und wie bei dieser konkreten Auslastung der Ressourcenverbrauch bzw. die Emissionen sind. Die Informationen sind in den CSV Daten hinterlegt. Darauf basierend kann der konkrete Ressourcenverbrauch und die Emissionsmenge für jedes Jahr des Betrachtungszeitraumes berechnet werden.

1.4 Es wird ebenfalls berechnet wie viel Energie in jedem Jahr des Betrachtungszeitraumes produziert wird. Dazu werden ebenfalls Maschinenspezifische Daten aus den CSV Daten verwendet.

1.5 Für die Jahre in denen die spezifische Maschine aufgrund der Qualität des Deponiegases und der Maschienspezifsichen Einschränkungen nicht verwendet werden kann, wird angenommen, dass das Deponiegas abgefackelt wird. Auch dafür werden die aufgewendeten Ressourcen und die Emissionsmenge berechnet.

1.6 Im nächsten Schritt werden die ökologischen Ergebnisse berechnet. In den CSV Dateien sind für verschiedene allgemeine-, Emissions- und Ressourcen spezifische Kategorien Umweltauswirkungen in verschiedenen Wirkungskategorien festgehalten. Diese beziehen sich immer auf einen Referenzfluss. Zum Beispiel 1L Motoröl oder 1L Diesel. Diese Ergebnisse werden mit dem maschinenspezifischen Ressourcenverbrauch verrechnet. So kann für jedes Jahr und jede Kategorie das Ergebnis für die Umweltwirkungskategorie berechnet werden.

1.7 Im letzten Berechnungsschritt werden die Ökonomischen Ergebnisse berechnet. Auch dafür wird auf die Zwischenergebnisse für den maschinenspezifischen Ressourcenverbrauch zurückgegriffen. Diese werden anschließend mit den ökonomischen Daten aus den CSV Dateien verrechnet. Am Ende wird basierend auf den Ergebnissen der Net Present Value berechnet.

4. Aufbau der App:

Die Webapp ist in mehrere Tabs untergliedert. Der erste Tab dient der Eingabe der Inputparameter. Darauf folgen vier weitere Tabs, die die Ergebnisse präsentieren. Sie sind in folgende Bereiche aufgeteilt:

- Gas Entwicklung

- Allgemeine Ergebnisse

- Ökologische Ergebnisse

- Ökonomische Ergebnisse

Ein weitere Tab dient der Darstellung von Zwischenergebnissen, welche der Überprüfung der Rechenschritte dienen sollen.

Die genaue Gestaltung der Tabs für Ergebnisse und Zwischenergebnisse wird an anderer Stelle ausgeführt.

5. Darstellung der Inputparameter:

Der Tab für die Inputdaten soll wie folgt gestaltet sein:

Es gibt drei Kategorien von Inputfeldern die in drei Reihen minimalistisch dargestellt sind. Die Reihen sind mit den Zahlen 1-3 nummeriert. Die Zahlen sind in farbig gefüllten Kreisen dargestellt. Reihe 1 ist grün, Reihe 2 ist orange und Reihe 3 ist grau. In der ersten Reihe befinden sich die Gasspezifischen Inputkategorien. Über der Reihe ist ein kurzer Erklärungstext aufgeführt:

„Please indicate the quantity and quality of the LFG output of your landfill as well as the time horizon over which you intend to use the gas. The tool will calculate the gas development over this time period automatically or you can enter it manually.“

A: Gasmenge zu Beginn [m^3/h]

B: Methangehalt zu Beginn [%]

C: Betrachtungszeitraum [Jahre]

k-Wert: K-Wert nach Clean Air Act (CAA)

Neben den Felder „Gasmenge zu Beginn [m^3/h]“ und „Methangehalt zu Beginn [%]“ kann die Option „manuelle Eingabe“ angeklickt werden. Wird dies gemacht öffnet sich jeweils eine Anzahl an Feldern die dem numerischen Wert im Eingabefeld „Betrachtungszeitraum [Jahre]“ entspricht. In diese Felder kann anschließend manuell der entsprechende Wert für den Methangehalt und die Gasmenge für jedes Jahr des Betrachtungszeitraums eingegeben werden.

In der zweiten Reihe stehen die folgenden Eingabefelder zur Verfügung:

D: Projektland (Dropdownauswahl: Deutschland; Schweden; Polen; Litauen)

E: Elektrischer Energiepreis [€/kWh el.]

F: Thermischer Energiepreis [€/kWh th.]

G: Abschreibungszeitraum [Jahre]

H: Steuerhöhe [%]

I: Diskontsatz [%/Jahr]

Für jedes der Eingabefelder D,E,F,G,H,I kann die Option  „manuelle Eingabe“ ausgewählt werden. Wird diese Option ausgewählt, kann ein eigener Wert in das Eingabefeld eingegeben werden. Wird die Option „manuell Eingabe“ nicht ausgewählt, werden die Eingabefelder E,F,G und H  automatisch mit einem Länderspezifischen vordefinierter Wert aus den Hintergrunddaten ausgefüllt und die manuelle Eingabe ist nicht möglich. Dazu greift das Programm auf den Datensatz „CSV1“ zurück. In der CSV-Datei sind die entsprechenden Inputkategorien wortgleich in Spalten aufgelistet und die Länder spezifischen Werte in den Zeilen darunter aufgeführt.

Wenn für das Eingabefeld I (Diskontsatz) nicht „manuelle Eingabe“ ausgewählt wurde legt das Programm immer den Wert 4% fest.

In der dritten Reihe stehen die folgenden Eingabeparameter zur Verfügung:

J: Energiequelle (Dropdownauswahl: Erneuerbar; Länderspezifisch)

K: Jährliche Maschinenlaufzeit [h/a]

L: Art des Zusatzkraftstoffes (Dropdownauswahl: Diesel, Pilot Fuel)

M: CHP vorhanden (Dropdownauswahl: Ja;Nein)

6. Allgemeine Hintergrundberechnungen

Das Programm führt im Hintergrund allgemeine Berechnungen durch, die als Grundlage für die technologiespezifischen Berechnungen verwendet werden.

6.1 Gasentwicklung:

Methangehalt und Volumenstrom des Gases ändern sich über die Zeit. Dazu werden zwei Gleichungen eingeführt, die beide auf den Inputparametern A, B, C und dem Input k-Wert basieren.

IR1: Methangehalt in Jahr n [%] = (Methangehalt in Jahr n - 1 * e^(-k-Wert * n)) / ((Methangehalt in Jahr n - 1 * e^(-k-Wert * n)) + (1 - Methangehalt in Jahr n – 1))

IR2: Volumenstrom in Jahr n  [m^3/h]= Volumenstrom in Jahr n - 1 * e^(k-Wert * n)

Die Berechnung wird für eine Anzahl an Schritten n = Betrachtungszeitraum durchgeführt. Für Jahr 1 werden die Werte der Inputparameter A und B verwendet und keine Berechnung durchgeführt. Für alle weiteren Jahre, werden jeweils die Werte aus dem Vorjahr n-1 verwendet.

6.2 Energiegehalt

Basierend auf den Ergebnissen IR1 und IR2 wird der Energiegehalt des Gases in jedem Jahr n des Betrachtungszeitraumes berechnet. Dazu wird aus dem Datensatz „CSV2“ der Heizwert für Methan (CH4) abgerufen, sowie der Wert für den Inputparameter K (Jährliche Maschinenlaufzeit) herangezogen und folgende Rechnung durchgeführt:

IR3: Energiegehalt des Deponiegases in Jahr n [kW] = IR1*IR2*Calorific Value CH4(CSV2)*K

7. Hintergrundberechnungen für den Dual Fuel Motor:

Neben den Allgemeinen Berechnungen, werden für jede Technologie, Technologiespezifische Berechnungen durchgeführt. Zunächst werden die Berechnungen für DFE ausgeführt.

7.1 Auswahl der optimalen Maschinengröße

Es sind insgesamt drei verschiedene DFE Maschinengrößen mit verschiedenen Limitierungen in den Hintergrunddaten definiert. Das Programm soll automatisch die Maschinengröße auswählen, die über den gesamten Betrachtungszeitraum die größte Menge an Deponiegas verwertet. Dazu geht das Programm wie folgt vor:

7.11 Berechnung des Heizwertes von Diesel bzw. Pilot Fuel und Deponiegas

Da für die Verbrennung mit DFE auch Diesel bzw. ein Pilot Fuel verwendet wird, berechnet sich der gesamt Heizwert wie folgt. Wenn unter Input L (Art des Zusatzkraftstoffes) „Diesel“ ausgewählt wurde, wird aus der Datei „CSV2“ der Wert für „Calorific Value Diesel“ abgerufen, wenn „Pilot Fuel“ ausgewählt wurde, wird der Wert für „Calorific Value Pilot Fuel“ ausgewählt. Aus dem Datensatz „CSV3“ werden die Werte für die Spalte „Fuel Consumption“ für die jeweilige „Engine Size“ abgerufen.
Anschließend wird für jede „Engine Size“ die folgende Berechnung durchgeführt:

IR4: Energiegehalt von Deponiegas und Diesel in Jahr n [kW] = IR3 + Calorific Value Diesel(CSV2) * K * Fuel Consumption(CSV3)

7.12 Berechnung der energetischen Auslastung für jede Motorgröße (Engine Size)

Als nächstes wird die energetische Auslastung jeder Motorgröße berechnet. Dazu werden aus „CSV3“ für jede „Engine Size“ die Werte in der Spalte „Engine Efficiency“ abgerufen. Für jede Motorgröße wird dann für jedes Jahr des Betrachtungszeitraumes die folgende Berechnung durchgeführt:

IR5: Energetische Auslastung in Jahr n [KW el.] = (IR4/k) * Engine Efficency el.(CSV3)

Anschließend wird die relative Auslastung der verschiedenen Motoren berechnet. Dazu wird aus „CSV3“ der Wert für „Engine Size“ abgerufen. Anschließend wird folgende Berechnung für jede Motorgröße und jedes Jahr des Betrachtungszeitraumes durchgeführt:

IR6: Relative Auslastung in Jahr n [%] = (IR5 / Engine Size(CSV3)) * 100

7.13 Überprüfung ob Motor verwendet werden kann

Im nächsten Schritt wird für jede DFE Motorgröße überprüft, ob der Motor in Jahr n des Betrachtungszeitraumes verwendet werden kann. Dazu werden aus dem Datensatz „CSV3“ für jede DFE Motorgröße die Werte für den „Max. volume flow“, den „min volume flow“ und die „min. Engine Load“ abgerufen. Basierend auf diesen Werten werden für jeden Motor 2 Bereiche festgelegt.
Bereich 1: Max. Volume Flow(CSV3) – Min. Volume Flow(CSV3)

Bereich 2: Min, Engine Load(CSV3) – 100%

Anschließend wird für jedes Jahr und jeden Motor überprüft ob IR2 innerhalb oder außerhalb von Bereich 1 liegt und ob IR 6 innerhalb oder außerhalb von Bereich 2 liegt. Folgende Wenn-Ursache wird zur Berechnung von IR7 für jede Motorgröße und jedes Jahr des Betrachtungszeitraumes durchgeführt:

Wenn IR2 außerhalb von Bereich 1 liegt oder wenn IR6 außerhalb von Bereich 2 liegt, dann ist IR7=0, sonst ist IR7=1.

7.14 Verwertbare Gasmenge und Motorauswahl

Abschließend wird für jeden Motor die verwertbare Gasmenge berechnet. Dafür wird für jeden Motor über jedes Jahr des Betrachtungszeitraumes folgende Berechnung durchgeführt:

IR8: Gesamtmenge verarbeiteten Gases = Summe(IR7 * IR2 * K)

Die Motorgröße, für welche der höchste Wert herauskommt, wird in den nachfolgenden Berechnungen verwendet.

O1: Korrekter Motorgröße = choose max. in IR8

Wenn für alle Motorgrößen für IR8 das Ergebnis = 0 ist, wird eine Fehlermeldung angezeigt:

E1: „Für einen oder mehrere Verwertungstechnologien, steht keine passende Motorgröße zur Verfügung. Bitte passen Sie die Input-Werte A und B an.“

7.15 Gasmenge die mit der Fackel verbrannt wird

Die Menge des abgefackelten Gases wird basierend auf dem Ergebniswert für IR7 wie folgt berechnet.

IR9: Menge Gas abgefackelt in Jahr n: Wenn IR7 = 0, dann IR9 = IR2 * K, sonst IR9 = 0

7.2 Motorspezifische und Auslastungsabhängige Hintergrundberechnungen

Im nächsten Schritt werden für die unter 7.1 ausgewählte Motorgröße spezifische Berechnungen durchgeführt, die je nach Motorauslastung variieren

7.21 Auswahl der korrekten Werte aus den Hintergrunddaten

In einem ersten Schritt werden für alle von der Motorauslastung abhängigen Kategorien die korrekten Werte für den unter 7.14 ausgewählten Motor und jedes Jahr des Betrachtungszeitraumes ausgewählt. Die Motorabhängigen Daten sind im Datensatz „CSV4“ hinterlegt. Basierend auf dem Ergebnis IR6 (Relative Auslastung in Jahr n) für die korrekte Motorgröße O1 sollen aus dem Datensatz „CSV4“ die korrekten Werte aus den Spalten „Oil Change“, „Maintenance Period“, „Coolant Change“, „Fuel Consumption Factor“ und „Electricity consumption factor“ ausgewählt werden. Dazu wird der jahrespezfische Wert aus IR6 für O1 mit den Werten aus Spalte 1 (Engine Load) in „CSV4“ abgeglichen. Für die genannten Kategorien wird der Wert aus der Zeile ausgewählt, welcher am nächsten an der Motorauslastung im konkreten Jahr liegt.

Es ergeben sich die folgenden Wertelisten:

V1: Auslastungsabhängiger Treibstoff Faktor für Jahr n

V2: Auslastungsabhängiger Elektrizitäts Faktor für Jahr n

V3: Auslastungsabhängige Wartungsperiode für Jahr n

V4: Auslastungsabhängige Kühlwasserwechselperiode für Jahr n

V5: Auslastungsabhängige Ölwechselperiode für Jahr n

7.22 Berechnung der jahrespezifischen Auslastungsabhängigen Werte

Im nächsten Schritt werden die jahrespezifischen Auslastungsabhängigen Werte für jede der zuvor aufgeführten Kategorien berechnet. Dazu werden aus der Datei „CSV3“ folgende Werte für die zuvor ausgewählte Motorgröße O1 abgerufen:

„Fuel Consumption”, „Electricity consumption”, „Coolant Tank Volume”, „Oil Tank volume”.

Es werden folgende Berechnungen durchgeführt:

IR10: Diesel consumption year n [L] = V1 * K * Diesel Consumption(CSV3) * IR7

IR11: Electricity consumption year n [kWh] = V2 * K * Electricity consumption(CSV3) * IR7

IR12: Maintenance frequency year n = K / V3 * IR7

IR13: Coolant consumption year n [L] = (K / V4) * Coolant Tank Volume(CSV3) * IR7

IR14: Oil consumption year n [L] = (K / V5) * Oil Tank Volume(CSV3) *IR7

7.3 Berechnung der Motoremissionen:

Auch die Motoremissionen sind abhängig von der Motorauslastung. Die Daten sind im Datensatz „CSV5“ hinterlegt. Basierend auf dem Ergebnis IR6 (Relative Auslastung in Jahr n) für die korrekte Motorgröße O1 sollen aus dem Datensatz „CSV5“ die korrekten Werte aus den Spalten „Carbon Monoxide“, „Nitrogene Oxide“, „Formaldehyd“, „Methane Slop“, „Particulate Matter“, „Sulfur Dioxide“ und „Ammonia“ ausgewählt werden. Dazu wird der jahrespezfische Wert aus IR6 für O1 mit den Werten aus Spalte 1 (Engine Load) in „CSV5“ abgeglichen. Für die genannten Kategorien wird der Wert aus der Zeile ausgewählt, welcher am nächsten an der Motorauslastung im konkreten Jahr liegt.

Es ergeben sich die folgenden Wertelisten:

V6: Auslastungsabhängiger Wert für Carbon Monoxide

V7: Auslastungsabhängiger Wert für Nitrogene Oxide

V8: Auslastungsabhängiger Wert für Formaldehyd

V9: Auslastungsabhängiger Wert für Methane Slop

V10: Auslastungsabhängiger Wert für Particulate Matter

V11: Auslastungsabhängiger Wert für Sulfur Dioxide

V12: Auslastungsabhängiger Wert für Ammonia

Im nächsten Schritt werden die jahrespezifischen Auslastungsabhängigen Werte für jede der zuvor aufgeführten Emissionen berechnet. Die Berechnung wird nachfolgend verkürzt dargesellt, soll aber für alle Werte V6-12 durchgeführt werden.

IR15: Amount of Emission X in year n = Emission Vx * IR2 * IR7 * K

7.4 Auslastungsunabhängigen Motorspezifischen Hintergrundberechnungen

Im nächsten Schritt werden die Auslastungsunabhängigen Zwischenergebnisse berechnet.

7.41 Berechnung der erzeugten Energiemenge

Zunächst werden die thermischen und elektrischen Energieeinnahmen berechnet. Dazu werden für die unter 7.14 ausgewählte korrekte Motorgröße O1 aus dem Hintergrunddatensatz „CSV3“ die Werte für „Engine efficency el.“ und „Engine efficency th.“ ausgewählt. Anschließend werden folgende Berechnungen durchgeführt:

IR16: Th. Energy produced in year n = Engine efficiency th. * IR4 * IR7

IR17: El. Energy produced in year n = Engine efficiency el. * IR4 * IR7

7.42  Berechnung der Fackelauswirkungen:

Im nächsten Schritt werden die Motorspezifischen Zwischenergebnisse für den Fackelbetrieb für jedes Jahr des Betrachtungszeitraumes berechnet.

In einem ersten Schritt wird die Betriebszeit der Fackel im jeweiligen Jahr n des Betrachtungszeitraumes über folgenden Zusammenhang ermittelt.

IR18: Opr. h Flare in year n: Wenn IR7 = 0, dann IR18 = K, sonst IR18 = 0

Beruhend auf diesen Werten, können die Fackelspezifischen Betriebsaufwände berechnet werden. Dazu werden aus der Hintergrunddatei „CSV6“ die Werte für „Maintenance Period“ und „Electricity Consumption“ abgerufen. Es werden folgende Berechnungen durchgeführt:

IR19: Flare maintenance frequency in year n = IR18 / Maintenance Period

IR20: Flare electricity use in year n = IR18 * Electricity Consumption

Im nächsten Schritt werden die Emissionen der Fackel berechnet. Dazu werden aus dem Datensatz „CSV7“ die Werte für die aufgelisteten Emissionen abgerufen. In nachfolgender Formel, sind diese exemplarisch als Emissionen X zusammengefasst. Anschließend werden die Werte für die Jahre, in denen IR7=0 ist, mit dem Volumenstrom IR2 multipliziert.

IR21: Flare Emission X in year n: Wenn IR7=0, dann IR21 = Emission X * IR2*K, sonst IR21=0

7.5 Finale Ökologische Ergebnisse:

Im nächsten Schritt berechnet das Programm die finalen Ergebnisse in den verschiedenen Wirkungskategorien und für die verschiedenen zuvor berechneten Einflussfaktoren.

7.51 Berechnung der Motorproduktion bedingten Umwelteinflüsse

Zunächst werden die Umwelteinflüsse durch die Motorproduktion berechnet. Dazu wird aus dem Datensatz „CSV3“ der für die unter 7.14 ausgewählte korrekte Motorgröße, spezifische Wert für „Production Factor“ abgerufen. Außerdem werden aus dem Datensatz „CSV8“ die Werte für jede Wirkungskategorie X für die Zeile „Engine Production“ ausgewählt.

O2: Engine Production Impact in Impact Category X in year n = Production Factor * Engine Production in Impact Category X

7.52 Berechnung der Kraftstoff bedingten Umwelteinflüsse

Wenn unter Input L „Diesel“ ausgewählt wurde, werden aus dem Datensatz „CSV8“ die Werte für jede Wirkungskategorie X für die Zeile „Diesel Production“ abgerufen und folgende Berechnung durchgeführt:

O3: Fuel Production Impact in Impact Category X in year n = IR10 * Diesel Production in Impact Category X

Wenn unter Input L „Pilot Fuel“ ausgewählt wurde werden aus dem Datensatz „CSV8“ die Werte für jedeWirkungskategorie X für die Zeile Pilot Fuel Production abgerufen und folgende Berechnung durchgeführt:

O3: Fuel Production Impact in Impact Category X in year n = IR10 * Pilot Fuel Production in Impact Category X

7.53 Berechnung der Betriebsmittel bedingten Umwelteinflüsse

Im nächsten Berechnungsschritt werden aus dem Datensatz „CSV8“ die Werte für jede Wirkungskategorie X für die Zeilen „Maintenance“, „Oil production“ und „coolant production“ abgerufen und folgende Berechnungen durchgeführt:

O4: Maintenance Impact in Impact Category X in year n = IR12 * Maintenance in Impact Category X

O5: Oil Impact in Impact Category X in year n = IR14 * Oil production in Impact Category X

O6: Coolant Impact in Impact Category X in year n = IR13 * Coolant production in Impact Category X

7.54 Berechnung der Emissionsbedingten Umwelteinflüsse

Im nächsten Berechnungsschritt werden aus dem Datensatz „CSV9“ die Werte für jede Wirkungskategorie X für die jeweilige Emission X abgerufen. Der jeweilige Wert für die Emission X in der Wirkungskategorie X wird mit dem korrekten Wert der jeweiligen Emission X die unter IR15 zusammengefasst sind multipliziert.

O7: Emission Impact in Impact Category X in year n = IR15 (for Emissoin X) * Emission Impact in Impact Category X

O7.1: Sum of Emission Impacts in Impact Category X in year n = Sum(Emission X in Impact Category X)

7.55 Berechnung der Energie bedingten Umwelteinflüsse

Im nächsten Berechnungsschritt wird auf Daten aus dem Datensatz „CSV10“ zugegriffen. In diesem Datensatz sind die Umwelteinflüsse für die Bereitstellung von Energie in verschiedenen Ländern dargestellt, sowie die Umwelteinflüsse für die Bereitstellung vollständig erneuerbare Energie. Je nachdem welches Land unter Input D ausgewählt wurde, werden aus „CSV10“ die Werte für jede Wirkungskategorie X für das entsprechend Land abgerufen. Falls unter Input J „Erneurbar“ ausgewählt wurde, werden unabhängig von Input D die Werte für jede Wirkungskategorie X aus CSV 10 ausgewählt, die in der Zeile „Renewable“ stehen.

Es wird folgende Berechnung durchgeführt:

O8: Engine Energy Impact in Impact Category X in year n = IR11 * Energy specific Impact in Impact Category X

O9: Flare Energy Impact in Impact Category X in year n = IR20 * Energy specific Impact in Impact Category X

7.56 Berechnung der Fackel bedingten Umwelteinflüsse

Im nächsten Berechnungsschritt werden aus dem Datensatz „CSV11“ die Werte für jede Wirkungskategorie X für die Zeile „Maintenance“ abgerufen. Folgende Berechnung wird durchgeführt:

O10: Flare Maintenance Impact in Impact Category X in year n = IR19 * Maintenance in Impact Category X

7.57 Berechnung der Fackel bedingten Umwelteinflüsse

Im nächsten Berechnungsschritt werden aus dem Datensatz „CSV9“ die Werte für jede Wirkungskategorie X für die jeweilige Emission X abgerufen. Der jeweilige Wert für die Emission X in der Wirkungskategorie X wird mit dem korrekten Wert der jeweiligen Emission X die unter IR21 zusammengefasst sind multipliziert.

O11: Flare Emission Impact in Impact Category X in year n = IR21 (for Emissoin X) * Emission Impact in Impact Category X

O11.1: Sum of Emission Impacts in Impact Category X in year n = Sum(Emission X in Impact Category X)

7.58 Umwelteinflüsse nach Kategorie

Die Umwelteinflüsse werden in folgenden Kategorien zusammengefasst:

O12: Umwelteinflüsse durch Betriebsmittel in Jahr n = O8 + O6 + O5

O13: Umwelteinflüsse durch Fackel in Jahr n = O9 + O10 + O11.1

7.6 Finale ökonomische Ergebnisse:

7.61 Berechnung der Einkünfte aus Energie

Die Einkünfte aus der erzeugten Energie werden basierend auf dem Inputs E und F wie folgt berechnet.

O14: Electric energy revenue in year n = IR17 * E

O15: Thermal energy revenue in year n = IR16 * F

7.61 Berechnung der Kosten für den Betrieb der Fackel

Für die Berechnung der Kosten für den Betrieb der Fackel wird aus dem Datensatz „CSV 1“ der Input D abhängige, länderspezifische Wert für „Maintenance Flare“ ausgewählt und folgende Berechnung durchgeführt.

O16: Flare maintenance costs in year n = IR19 * Maintenance Flare

Zur Berechnung des Energieverbrauchs der Fackel wird folgende Berechnung durchgeführt:

O17: Flare electricity costs in year n = IR20 * E

7.61 Berechnung der Kosten für den Betrieb des Motors

Zur Berechnung des Energieverbrauchs des Motors wird folgende Berechnung durchgeführt:

O18: Dual Fuel electricity costs in year n = IR11 * E

Für die Berechnung der Kosten für die Wartung des Motors wird aus dem Datensatz „CSV 1“ der Input D abhängige, länderspezifische Wert für „Maintenance DFE“ ausgewählt und folgende Berechnung durchgeführt.

O19: DFE maintenance costs in year n = IR12 * Maintenance Flare

Für die Berechnung der Kosten für den Ölverbrauch des Motors wird aus dem Datensatz „CSV 12“ der Wert für „Engine Oil“ abgerufen und folgende Berechnung durchgeführt.

O20: DFE oil costs in year n = IR13 * Engine Oil

Für die Berechnung der Kosten für den Kühlwasserverbrauch des Motors wird aus dem Datensatz „CSV 12“ der Wert für „Coolant“ abgerufen und folgende Berechnung durchgeführt.

O21: DFE coolant costs in year n = IR14 * Coolant

7.62 Berechnung der Kosten für den Kraftstoffverbrauch des Motors

Wenn unter Input L „Diesel“ ausgewählt wurde, wird aus dem Datensatz „CSV12“ der Wert für „Diesel“ abgerufen und folgende Berechnung durchgeführt:

O22: DFE Fuel costs in year n = IR10 * Diesel

Wenn unter Input L „Pilot Fuel“ ausgewählt wurde, werden aus dem Datensatz „CSV12“ der Wert für „Pilot Fuel“ abgerufen und folgende Berechnung durchgeführt:

O22: DFE Fuel costs in year n = IR10 * Pilot Fuel

7.63 Berechnung der Kosten für die Motoranschaffung

Zur Berechnung der Kosten für die Motoranschaffung wird aus dem Datensatz „CSV3“ der korrekte von O1 abhängige Motorspezifische Wert für „Price Factor“ abgerufen. Aus dem Datensatz „CSV12“ wird der Wert für „Dual Fuel Engine“ abgerufen. Es wird folgende Berechnung durchgeführt:

O23: DFE Investment Costs = Dual Fuel Engine * Price Factor

7.64 Kosten nach Kategorie

Die zuvor berechneten kosten werden in den folgenden Kostenkategorien zusammengefasst.

O24: Total DFE Energy Revenue in year n = O12 + O13

O25: Total Flare costs in year n = O14 + O15

O26: Total DFE Operating Costs in year n = O16 + O17 + O18 + O19

O27: Total DFE Revenue in year n = O24 – O25 – O26 – O22

O27.1: Steuerausgleich: Wenn O27 in year n=negativer Wert, dann O27.1= O27 in year n + O27 in year n-1; sonst O27.1 = 0

7.7 Berechnung des Net Present Value (NPV)

7.71 Berechnung der Abschreibung:

Die Depreciation ist abhängig von Input G. Es wird die jährlich abzuschreibende Summe über folgenden Zusammenhang berechnet.

IR 22: Depreciation costs in year n: Ab dem ersten Jahr n in welchem IR7=1, wird für eine Anzahl von Jahren n = Input G, IR22=O23/InputG; sonst IR22=0

Mit diesem Wert kann der Gewinn vor Steuern berechnet werden.

IR23: Profit before taxes in year n = O27 – IR22 + 027.1(year n-1)

7.72 Berechnung der Steuerzahlungen:

Im nächsten Schritt werden die Steuern berechnet. Dazu wird folgende Berechnung ausgeführt:

O28: Taxes DFE in year n = Wenn IR23=negativer Wert, dann O28=0; sonst O28=IR23 * H

Anschließend wird der Gewinn nach Steuern wie folgt berechnet.

O29: Profit after taxes DFE in year n = O27 – O28

7.73 Berechnung des NVP

Für die Berechnung des NVP wird der Wert für den Input I (Diskontsatz) herangezogen. Es wird folgende Berechnung durchgeführt:

O30: NVP  = - O23 + sum (O29 / ((1+ I)^n)

Die Summe wird über jedes Jahr n des Betrachtungszeitraumes berechnet.

8. Hintergrundberechnungen für den Oxygen Enrichment

Im nächsten Schritt werden die Berechnungen für Oxygen Enrichment durchgeführt.

8.1 Auswahl der optimalen Maschinengröße

Es sind insgesamt drei verschiedene Maschinengrößen mit verschiedenen Limitierungen in den Hintergrunddaten definiert. Das Programm soll automatisch die Maschinengröße auswählen, die über den gesamten Betrachtungszeitraum die größte Menge an Deponiegas verwertet. Dazu geht das Programm wie folgt vor:

8.11 Berechnung der energetischen Auslastung jeder Motorgröße

Das Programm berechnet die Energetische Auslastung jeder Motorgröße. Dazu werden aus „CSV13“ für jede „Engine Size“ die Werte in der Spalte „Engine Efficiency“ abgerufen. Für jede Motorgröße wird dann für jedes Jahr des Betrachtungszeitraumes die folgende Berechnung durchgeführt:

IRO4: Energetische Auslastung in Jahr n [KW el.] = (IR3/8000) * Engine Efficiency(CSV13)

Anschließend wird die relative Auslastung der verschiedenen Motoren berechnet. Dazu wird aus „CSV13“ der Wert für „Engine Size“ abgerufen. Anschließend wird für jede Motorgröße und jedes Jahr n des Betrachtungszeitraumes folgende Rechnung durchgeführt:

IRO5: Relative Auslastung in Jahr n [%] = (IRO4 / Engine Size(CSV13)) * 100

8.12 Überprüfung ob Motor verwendet werden kann

Im nächsten Schritt wird für jede Motorgröße überprüft, ob der Motor in Jahr n des Betrachtungszeitraumes verwendet werden kann. Dazu werden aus dem Datensatz „CSV13“ für jede Motorgröße die Werte für den „Max. volume flow“, den „min volume flow“ und die „min. Engine Load“ abgerufen. Basierend auf diesen Werten werden für jeden Motor zwei Bereiche festgelegt.
Bereich O1: Max. Volume Flow(CSV13) – Min. Volume Flow(CSV13)

Bereich O2: Min. Engine Load(CSV13) – 100%

Anschließend wird für jedes Jahr und jeden Motor überprüft ob IR2 innerhalb oder außerhalb von BereichO 1 liegt und ob IRO5 innerhalb oder außerhalb von Bereich O2 liegt. Folgende Wenn-Ursache wird zur Berechnung von IRO6 für jede Motorgröße und jedes Jahr des Betrachtungszeitraumes durchgeführt:

Wenn IR2 außerhalb von Bereich O1 liegt oder wenn IRO5 außerhalb von Bereich O2 liegt, dann ist IRO6=0, sonst ist IRO6=1.

8.13 Verwertbare Gasmenge und Motorauswahl

Abschließend wird für jeden Motor die verwertbare Gasmenge über den gesamten Betrachtungszeitraum berechnet. Dafür wird für jeden Motor über jedes Jahr des Betrachtungszeitraumes folgende Berechnung durchgeführt:

IRO7: Gesamtmenge verarbeiteten Gases = Summe(IRO6 * IR2 * K)

Die Motorgröße, für welche der höchste Wert herauskommt, wird in den nachfolgenden Berechnungen verwendet.

OO1: Korrekte Motorgröße = choose max. in IRO7

Wenn für alle Motorgrößen für IRO7 das Ergebnis = 0 ist, wird eine Fehlermeldung angezeigt:

E1: „Für einen oder mehrere Verwertungstechnologien, steht keine passende Motorgröße zur Verfügung. Bitte passen Sie die Input-Werte A und B an.“

8.14 Gasmenge die mit der Fackel verbrannt wird

Die Menge des abgefackelten Gases wird basierend auf dem Ergebniswert für IRO6 wie folgt berechnet.

IRO8: Menge Gas abgefackelt in Jahr n: Wenn IRO6 = 0, dann IRO8 = IR2 * K, sonst IRO8 = 0

8.2 Motorspezifische und Auslastungsabhängige Hintergrundberechnungen

Im nächsten Schritt werden für die unter 8.1 ausgewählte Motorgröße spezifische Berechnungen durchgeführt, die je nach Motorauslastung variieren.

8.21 Auswahl der korrekten Werte aus den Hintergrunddaten

In einem ersten Schritt werden für alle von der Motorauslastung abhängigen Kategorien die korrekten Werte für den unter 8.13 ausgewählten Motor und jedes Jahr des Betrachtungszeitraumes ausgewählt. Die Motorabhängigen Daten sind im Datensatz „CSV14“ hinterlegt. Basierend auf dem Ergebnis IRO5 (Relative Auslastung in Jahr n) für die korrekte Motorgröße OO1 sollen aus dem Datensatz „CSV14“ die korrekten Werte aus den Spalten „Oil Change“, „Maintenance Period“, „Coolant Change“, „Oxygen Consumption“ und „Electricity consumption factor“ ausgewählt werden. Dazu wird der jahrespezifische Wert aus IRO5 für OO1 mit den Werten aus Spalte 1 (Engine Load) in „CSV14“ abgeglichen. Für die genannten Kategorien wird der Wert aus der Zeile ausgewählt, welcher am nächsten an der Motorauslastung im konkreten Jahr liegt.

Es ergeben sich die folgenden Wertelisten:

VO1: Auslastungsabhängiger Oxygen Verbrauch für Jahr n

VO2: Auslastungsabhängiger Elektrizitäts Faktor für Jahr n

VO3: Auslastungsabhängige Wartungsperiode für Jahr n

VO4: Auslastungsabhängige Kühlwasserwechselperiode für Jahr n

VO5: Auslastungsabhängige Ölwechselperiode für Jahr n

8.22 Berechnung der jahrespezifischen Auslastungsabhängigen Werte

Im nächsten Schritt werden die jahrespezifischen Auslastungsabhängigen Werte für jede der zuvor aufgeführten Kategorien berechnet. Dazu werden aus der Datei „CSV13“ folgende Werte für die zuvor ausgewählte Motorgröße O1 abgerufen:

„Oxygen Consumption factor”, „Electricity consumption”, „Coolant Tank Volume”, „Oil Tank volume”.

Es werden folgende Berechnungen durchgeführt:

IRO9: Oxygen consumption year n = VO1 * K * Oxygen Consumption factor(CSV13) * IRO6

IRO10: Electricity consumption year n = VO2 * K * Electricity consumption(CSV13) * IRO6

IRO11: Maintenance frequency year n = K / VO3 * IRO6

IRO12: Coolant consumption year n = (VO4 / K) * Coolant Tank Volume(CSV13) * IRO6

IRO13: Oil consumption year n = (V5 / K) * Oil Tank Volume(CSV13) * IRO6

8.3 Berechnung der Motoremissionen:

Auch die Motoremissionen sind abhängig von der Motorauslastung. Die Daten sind im Datensatz „CSV15“ hinterlegt. Basierend auf dem Ergebnis IRO5 (Relative Auslastung in Jahr n) für die korrekte Motorgröße O1 sollen aus dem Datensatz „CSV15“ die korrekten Werte aus den Spalten „Carbon Monoxide“, „Nitrogene Oxide“, „Formaldehyd“, „Methane Slop“, „Particulate Matter“, „Sulfur Dioxide“ und „Ammonia“ ausgewählt werden. Dazu wird der jahrespezifische Wert aus IRO5 für OO1 mit den Werten aus Spalte 1 (Engine Load) in „CSV15“ abgeglichen. Für die genannten Kategorien wird der Wert aus der Zeile abgerufen, welcher am nächsten an der Motorauslastung im konkreten Jahr liegt.

Es ergeben sich die folgenden Wertelisten:

VO6: Auslastungsabhängiger Wert für Carbon Monoxide

VO7: Auslastungsabhängiger Wert für Nitrogene Oxide

VO8: Auslastungsabhängiger Wert für Formaldehyd

VO9: Auslastungsabhängiger Wert für Methane Slop

VO10: Auslastungsabhängiger Wert für Particulate Matter

VO11: Auslastungsabhängiger Wert für Sulfur Dioxide

VO12: Auslastungsabhängiger Wert für Ammonia

Im nächsten Schritt werden die jahrespezifischen Auslastungsabhängigen Werte für jede der zuvor aufgeführten Emissionen berechnet. Die Berechnung wird nachfolgend verkürzt dargesellt, soll aber für alle Werte V6-12 durchgeführt werden.

IR14: Amount of Emission X in year n = Emission VOx * IR2 *IRO6 * K

8.4 Auslastungsunabhängigen Motorspezifischen Hintergrundberechnungen

Im nächsten Schritt werden die Auslastungsunabhängigen Zwischenergebnisse berechnet.

8.41 Berechnung der erzeugten Energiemenge

Zunächst werden die thermischen und elektrischen Energieeinnahmen berechnet. Dazu werden für die unter 8.1 ausgewählte korrekte Motorgröße OO1 aus dem Hintergrunddatensatz „CSV13“ die Werte für „Engine efficency el.“ und „Engine efficency th.“ ausgewählt. Anschließend werden folgende Berechnungen durchgeführt:

IRO15: Th. Energy produced in year n = Engine efficiency th.(CSV13) * IRO4 * IRO6

IRO16: El. Energy produced in year n = Engine efficiency el.(CSV13) * IRO4 * IRO6

8.42  Berechnung der Fackelauswirkungen:

Im nächsten Schritt werden die Motorspezifischen Zwischenergebnisse für den Fackelbetrieb für jedes Jahr des Betrachtungszeitraumes berechnet.

Es wird die Betriebszeit der Fackel im jeweiligen Jahr n des Betrachtungszeitraumes über folgenden Zusammenhang ermittelt.

IRO17: Opr. h Flare in year n: Wenn IRO6 = 0, dann IRO17 = K, sonst IRO17 = 0

Beruhend auf diesen Werten, können die Fackelspezifischen Betriebsaufwände berechnet werden. Dazu werden aus der Hintergrunddatei „CSV6“ die Werte für „Maintenance Period“ und „Electricity Consumption“ abgerufen. Es werden folgende Berechnungen durchgeführt:

IRO18: Flare maintenance frequency in year n = IRO17 / Maintenance Period(CSV6)

IRO19: Flare electricity use in year n = IRO17 * Electricity Consumption(CSV6)

Im nächsten Schritt werden die Emissionen der Fackel berechnet. Dazu werden aus dem Datensatz „CSV7“ die Werte für die aufgelisteten Emissionen abgerufen. In nachfolgender Formel, sind diese exemplarisch als Emissionen X zusammengefasst. Anschließend werden die Werte für die Jahre, in denen IRO6=0 ist, mit dem Volumenstrom IR2 multipliziert.

IRO20: Flare Emission X in year n: Wenn IRO6=0, dann IRO20 = Emission X(CSV7) * IR2*K, sonst IRO20=0

8.5 Finale Ökologische Ergebnisse:

Im nächsten Schritt berechnet das Programm die finalen Ergebnisse in den verschiedenen Wirkungskategorien und für die verschiedenen zuvor berechneten Einflussfaktoren.

8.51 Berechnung der Motorproduktion bedingten Umwelteinflüsse

Zunächst werden die Umwelteinflüsse durch die Motorproduktion berechnet. Dazu wird aus dem Datensatz „CSV13“ der für die unter 8.1 ausgewählte korrekte Motorgröße spezifische Wert für „Production Factor“ abgerufen. Außerdem werden aus dem Datensatz „CSV16“ die Werte für jede Wirkungskategorie X für die Zeile „Engine Production“ ausgewählt.

OO2: Engine Production Impact in Impact Category X in year n = Production Factor(CSV13) * Engine Production in Impact Category X(CSV16)

8.52 Berechnung der durch die Sauerstoffproduktion bedingten Umwelteinflüsse

Aus dem Datensatz „CSV16“ werden die Werte für jede Wirkungskategorie X für die Zeile „Oxygen Production“ abgerufen und folgende Berechnung durchgeführt:

OO3: Oxygen Production Impact in Impact Category X in year n = IRO9 * Oxygen Production in Impact Category X(CSV16)

8.53 Berechnung der Betriebsmittel bedingten Umwelteinflüsse

Im nächsten Berechnungsschritt werden aus dem Datensatz „CSV16“ die Werte für jede Wirkungskategorie X für die Zeilen „Maintenance“, „Oil production“ und „Coolant production“ abgerufen und folgende Berechnungen durchgeführt:

OO4: Maintenance Impact in Impact Category X in year n = IRO11 * Maintenance in Impact Category X(CSV16)

OO5: Oil Impact in Impact Category X in year n = IRO13 * Oil production in Impact Category X(CSV16)

OO6: Coolant Impact in Impact Category X in year n = IRO12 * Coolant production in Impact Category X(CSV16)

8.54 Berechnung der Emissionsbedingten Umwelteinflüsse

Im nächsten Berechnungsschritt werden aus dem Datensatz „CSV9“ die Werte für jede Wirkungskategorie X für die jeweilige Emission X abgerufen. Der jeweilige Wert für die Emission X in der Wirkungskategorie X wird mit dem korrekten Wert der jeweiligen Emission X die unter IRO14 zusammengefasst sind multipliziert.

OO7: Emission Impact in Impact Category X in year n = IRO14 (for Emissoin X) * Emission Impact in Impact Category X(CSV9)

OO7.1: Sum of Emission Impacts in Impact Category X in year n = Sum(Emission X in Impact Category X(OO7))

8.55 Berechnung der Energie bedingten Umwelteinflüsse

Im nächsten Berechnungsschritt wird auf Daten aus dem Datensatz „CSV10“ zugegriffen. In diesem Datensatz sind die Umwelteinflüsse für die Bereitstellung von Energie in verschiedenen Ländern dargestellt, sowie die Umwelteinflüsse für die Bereitstellung vollständig erneuerbare Energie. Je nachdem welches Land unter Input D ausgewählt wurde, werden aus „CSV10“ die Werte für jede Wirkungskategorie X für das entsprechend Land abgerufen. Falls unter Input J „Erneurbar“ ausgewählt wurde, werden unabhängig von Input D die Werte für jede Wirkungskategorie X aus „CSV10“ ausgewählt, die in der Zeile „Renewable“ stehen.

Es wird folgende Berechnung durchgeführt:

OO8: Engine Energy Impact in Impact Category X in year n = IRO10 * Energy specific Impact in Impact Category X(CSV10)

OO9: Flare Energy Impact in Impact Category X in year n = IRO19 * Energy specific Impact in Impact Category X(CSV10)

8.56 Berechnung der Fackel bedingten Umwelteinflüsse

Im nächsten Berechnungsschritt werden aus dem Datensatz „CSV11“ die Werte für jede Wirkungskategorie X für die Zeile Maintenance abgerufen. Folgende Berechnung wird durchgeführt:

OO10: Flare Maintenance Impact in Impact Category X in year n = IRO18 * Maintenance in Impact Category X(CSV11)

8.57 Berechnung der Fackel bedingten Umwelteinflüsse

Im nächsten Berechnungsschritt werden aus dem Datensatz „CSV9“ die Werte für jede Wirkungskategorie X für die jeweilige Emission X abgerufen. Der jeweilige Wert für die Emission X in der Wirkungskategorie X wird mit dem korrekten Wert der jeweiligen Emission X die unter IRO20 zusammengefasst sind multipliziert.

OO11: Emission Impact in Impact Category X in year n = IR20 (for Emissoin X) * Emission Impact in Impact Category X(CSV9)

OO11.1: Sum of Emission Impacts in Impact Category X in year n = Sum(Emission X in Impact Category X(OO11))

8.58 Umwelteinflüsse nach Kategorie

Die Umwelteinflüsse werden in folgenden Kategorien zusammengefasst:

OO12: Umwelteinflüsse durch Betriebsmittel in Jahr n = OO8 + OO6 + OO5

OO13: Umwelteinflüsse durch Fackel in Jahr n = OO9 + OO10 + OO11.1

8.6 Finale ökonomische Ergebnisse:

8.61 Berechnung der Einkünfte aus Energie

Die Einkünfte aus der erzeugten Energie werden basierend auf den Inputs E und F wie folgt berechnet.

OO14: Electric energy revenue in year n = IRO16 * E

OO15: Thermal energy revenue in year n = IRO15 * F

8.61 Berechnung der Kosten für den Betrieb der Fackel

Für die Berechnung der Kosten für den Betrieb der Fackel wird aus dem Datensatz „CSV 1“ der Input D abhängige, länderspezifische Wert für „Maintenance Flare“ ausgewählt und folgende Berechnung durchgeführt.

OO16: Flare maintenance costs in year n = IRO18 * Maintenance Flare(CSV1)

Zur Berechnung des Energieverbrauchs der Fackel wird folgende Berechnung durchgeführt:

OO17: Flare electricity costs in year n = IRO19 * E

8.61 Berechnung der Kosten für den Betrieb des Motors

Zur Berechnung des Energieverbrauchs des Motors wird folgende Berechnung durchgeführt:

OO18: OEC electricity costs in year n = IRO10 * E

Für die Berechnung der Kosten für die Wartung des Motors wird aus dem Datensatz „CSV 1“ der Input D abhängige, länderspezifische Wert für „Maintenance OE“ ausgewählt und folgende Berechnung durchgeführt.

OO19: OEC maintenance costs in year n = IRO11 * Maintenance OE(CSV1)

Für die Berechnung der Kosten für den Ölverbrauch des Motors wird aus dem Datensatz „CSV 12“ der Wert für „Engine Oil“ abgerufen und folgende Berechnung durchgeführt.

OO20: OEC oil costs in year n = IRO13 * Engine Oil(CSV12)

Für die Berechnung der Kosten für den Kühlwasserverbrauch des Motors wird aus dem Datensatz „CSV 12“ der Wert für „Coolant“ abgerufen und folgende Berechnung durchgeführt.

OO21: OEC coolant costs in year n = IRO12 * Coolant(CSV12)

8.62 Berechnung der Kosten für den Sauerstoffverbrauch des Motors

Aus dem Datensatz „CSV12“ wird der Wert für „Oxygen“ abgerufen und folgende Berechnung durchgeführt:

OO22: OEC Fuel costs in year n = IRO9 * Oxygen(CSV12)

8.63 Berechnung der Kosten für die Motoranschaffung

Zur Berechnung der Kosten für die Motoranschaffung wird aus dem Datensatz „CSV13“ der korrekte von O1 abhängige Motorspezifische Wert für „Price Factor“ abgerufen. Aus dem Datensatz „CSV12“ wird der Wert für „Oxygen Enrichment Engine“ abgerufen. Es wird folgende Berechnung durchgeführt:

OO23: OEC Investment Costs = Oxygen Enrichment Engine(CSV12) * Price Factor(CSV13)

8.64 Kosten nach Kategorie

Die zuvor berechneten kosten werden in den folgenden Kostenkategorien zusammengefasst.

OO24: Total OEC Energy Revenue in year n = OO12 + OO13

OO25: Total Flare costs in year n = OO14 + OO15

OO26: Total OEC Operating Costs in year n = OO16 + OO17 + OO18 + OO19

OO27: Total OEC Revenue in year n = OO24 – OO25 – OO26 – OO22

OO27.1: Steuerausgleich: Wenn OO27 in year n=negativer Wert, dann OO27.1= OO27 in year n + OO27 in year n-1; sonst OO27.1 = 0

8.7 Berechnung des Net Present Value (NVP)

8.71 Berechnung der Abschreibung:

Die Depreciation ist abhängig von Input G. Es wird die jährlich abzuschreibende Summe über folgenden Zusammenhang berechnet.

IRO21: Depreciation costs in year n: Ab dem ersten Jahr n in welchem IRO6=1, wird für eine Anzahl von Jahren n = Input G, IRO21=OO23/InputG; sonst IRO21=0

Mit diesem Wert kann der Gewinn vor Steuern berechnet werden.

IRO22: Profit before taxes in year n = OO27 – IRO21 + OO27.1(year n)

8.72 Berechnung der Steuerzahlungen:

Im nächsten Schritt werden die Steuern berechnet. Dazu wird folgende Berechnung ausgeführt:

OO28: Taxes in year n = IRO22 * H

Anschließend wird der Gewinn nach Steuern wie folgt berechnet.

OO29: Profit after taxes in year n = OO27 – OO28

8.73 Berechnung des NVP

Für die Berechnung des NVP wird der Wert für den Input I (Diskontsatz) herangezogen. Es wird folgende Berechnung durchgeführt:

OO30: NVP  = - OO23 + sum (OO29 / ((1+ I)^n)

Die Summe wird über jedes Jahr n des Betrachtungszeitraumes berechnet.

9. Hintergrundberechnungen für den Spinning Fluids Reactor:

Im nächsten Schritt werden die Berechnungen für die dritte Technologie durchgeführt, den Spinning Fluids Reactor. Der Spinning Fluids Reactor ist eine Gasaufbereitungstechnologie. Um zu gleichen Ergebnissen zu gelangen, wird daher die Verwertung des aufbereiteten Gases mit einem CHP-Motor angenommen. Dieser wird ebenfalls in diesem Abschnitt betrachtet.

9.1 Auswahl der optimalen Maschinengröße für den SFR

Es sind insgesamt drei verschiedene Maschinengrößen mit verschiedenen Limitierungen in den Hintergrunddaten definiert. Das Programm soll automatisch die Maschinengröße auswählen, die über den gesamten Betrachtungszeitraum die größte Menge an Deponiegas aufbereitet. Dazu geht das Programm wie folgt vor:

9.11 Berechnung der energetischen Auslastung jeder SFR-Einheit

Das Programm berechnet die Energetische Auslastung jeder SFR-Einheit. Dazu werden aus „CSV17“ für jede „Unit“ die Werte in der Spalte „Max. energetic Input value“ abgerufen. Für jede Motorgröße wird dann für jedes Jahr des Betrachtungszeitraumes die folgende Berechnung durchgeführt:

IRS4: Engine Load in year n [%] = (IR3/k) / max energetic input(CSV17)

9.12 Überprüfung ob die SFR Unit verwendet werden kann

Im nächsten Schritt wird für jede SFR-Unit überprüft, ob die Unit in Jahr n des Betrachtungszeitraumes verwendet werden kann. Dazu werden aus dem Datensatz „CSV17“ für jede Motorgröße die Werte für den „Max. volume flow“, den min volume flow und die „max. Energetic Input“ und den „min Energetic Input“ abgerufen. Basierend auf diesen Werten werden für jeden Motor 2 Bereiche festgelegt.
Bereich OS1: Min. Volume Flow(CSV17) – Max. Volume Flow(CSV17)

Bereich OS2: Min. energetic input(CSV17) – max. energetic input(CSV17)

Anschließend wird für jedes Jahr und jeden Motor überprüft ob IR2 innerhalb oder außerhalb von „Bereich OS1“ liegt und ob IR3 innerhalb oder außerhalb von Bereich OS2 liegt. Folgende Wenn-Ursache wird zur Berechnung von IRS5 für jede Unit und jedes Jahr des Betrachtungszeitraumes durchgeführt:

Wenn IR2 außerhalb von Bereich OS1 liegt oder wenn IRS3/K außerhalb von Bereich OS2 liegt, dann ist IRS5=0, sonst ist IRS5=1.

9.13 Verwertbare Gasmenge und Auswahl der passenden Unit

Abschließend wird für jede Unit die verwertbare Gasmenge über den gesamten Betrachtungszeitraum berechnet. Dafür wird für jeden Motor über jedes Jahr des Betrachtungszeitraumes folgende Berechnung durchgeführt:

IRS6: Gesamtmenge verarbeiteten Gases [m^3] = Summe(IR2 * K * IRS5)

Die Motorgröße, für welche der höchste Wert herauskommt, wird in den nachfolgenden Berechnungen verwendet.

OS1: Korrekte SFR Größe = choose max. in IRS6

Wenn für alle Motorgrößen für IRS6 das Ergebnis = 0 ist, wird eine Fehlermeldung angezeigt:

E1: „Für einen oder mehrere Verwertungstechnologien, steht keine passende Motorgröße zur Verfügung. Bitte passen Sie die Input-Werte A und B an.“

9.14 Output Gasqualität und Menge

Im nächsten Schritt wird berechnet, welche Outputgasmenge mit welchem Energiegehalt, der CHP Unit nach der Aufbereitung mit der SFR-Unit, in jedem Jahr des Betrachtungszeitraumes zugeführt wird. Dafür wird aus dem Datensatz „CSV17“ der Wert für „Output Gas Quality“ abgerufen. Anschließend wird folgende Berechnung durchgeführt, um die jährlich zur Verwertung bereitstehende Gasmenge zu ermitteln:

IRS7: Gas processed with CHP in year n [m^3/h] = ((IR2*IR1)/(Output Gas quality(CSV17))*IRS5

Der Energiegehalt des mit CHP zu verwertenden Gases wird wie folgt berechnet:

IRS8: SFR Output Gas Energy Content in year n [kW] = IRS7*K*Output Gas Quality(CSV17)

9.15 Auswahl der optimalen CHP Maschinengröße

Es sind insgesamt drei verschiedene CHP-Maschinengrößen mit verschiedenen Limitierungen in den Hintergrunddaten definiert. Das Programm soll automatisch die Maschinengröße auswählen, die über den gesamten Betrachtungszeitraum die größte Menge an Deponiegas verwertet. Dazu geht das Programm wie folgt vor:

9.16 Berechnung der energetischen Auslastung jeder Motorgröße

Das Programm berechnet die Energetische Auslastung jeder Motorgröße. Dazu werden aus „CSV18“ für jede „Engine Size“ die Werte in der Spalte „Engine Efficiency“ abgerufen. Für jede Motorgröße wird dann für jedes Jahr des Betrachtungszeitraumes die folgende Berechnung durchgeführt:

IRS9: Energetic Load CHP in year n [KW el.] = (IRS8/K) * Engine Efficiency(CSV18)

Anschließend wird die relative Auslastung der verschiedenen Motoren berechnet. Dazu wird aus „CSV18“ der Wert für „Engine Size“ abgerufen. Anschließend wird für jede Motorgröße und jedes Jahr n des Betrachtungszeitraumes folgende Rechnung durchgeführt:

IRS10: Relativ load CHP in year n [%] = (IRS9 / Engine Size(CSV18)) * 100

9.17 Überprüfung ob Motor verwendet werden kann

Im nächsten Schritt wird für jede CHP-Motorgröße überprüft, ob der CHP Motor in Jahr n des Betrachtungszeitraumes verwendet werden kann. Dazu werden aus dem Datensatz „CSV18“ für jede Motorgröße die Werte für den „Max. volume flow“, den „min volume flow“ und die „min. Engine Load“ abgerufen. Basierend auf diesen Werten werden für jeden CHP-Motor 2 Bereiche festgelegt.
Bereich OS3: Max. Volume Flow(CSV18) – Min. Volume Flow(CSV18)

Bereich OS4: Min. Engine Load(CSV18) – 100%

Anschließend wird für jedes Jahr und jeden Motor überprüft ob IR2 innerhalb oder außerhalb von BereichO 1 liegt und ob IRO5 innerhalb oder außerhalb von Bereich O2 liegt. Folgende Wenn-Ursache wird zur Berechnung von IRO6 für jede Motorgröße und jedes Jahr des Betrachtungszeitraumes durchgeführt:

Wenn IRS7 außerhalb von Bereich O1 liegt oder wenn IRS10 außerhalb von Bereich O2 liegt, dann ist IRS11=0, sonst ist IRS11=1.

9.18 Verwertbare Gasmenge und CHP-Motorauswahl

Abschließend wird für jeden Motor die verwertbare Gasmenge über den gesamten Betrachtungszeitraum berechnet. Dafür wird für jeden Motor über jedes Jahr des Betrachtungszeitraumes folgende Berechnung durchgeführt:

IRS12: Gesamtmenge verarbeiteten Gases [m^3] = Summe(IRS11 * IRS7)

Die Motorgröße, für welche der höchste Wert herauskommt, wird in den nachfolgenden Berechnungen für die CHP-Unit verwendet.

OS2: Korrekte CHP-Motorgröße = choose max. in IRS12

Wenn für alle CHP-Motorgrößen für IRS12 das Ergebnis = 0 ist, wird eine Fehlermeldung angezeigt:

E1: „Für einen oder mehrere Verwertungstechnologien, steht keine passende Motorgröße zur Verfügung. Bitte passen Sie die Input-Werte A und B an.“

9.19 Gasmenge die mit der Fackel verbrannt wird

Die Menge des abgefackelten Gases wird basierend auf dem Ergebniswert für IRS11 wie folgt berechnet.

IRS13: Amount of gas flared in year n [m^3]: Wenn IRS5=0, dann IRS13 = IR2*K; Wenn IRS5 = 1 und IRS11 = 0, dann IRS13 = IRS7*K; sonst IRS7=0

9.2 SFR spezifische und Auslastungsabhängige Hintergrundberechnungen

Im nächsten Schritt werden für die unter 9.1 ausgewählte SFR-Größe „OS1“ spezifische Berechnungen durchgeführt, die je nach Motorauslastung variieren.

9.21 Auswahl der korrekten Werte aus den Hintergrunddaten

In einem ersten Schritt werden für alle von der SFR-Auslastung abhängigen Kategorien die korrekten Werte für die unter 9.1 ausgewählte SFR-Unit und jedes Jahr des Betrachtungszeitraumes ausgewählt. Die SFR-abhängigen Daten sind im Datensatz „CSV19“ hinterlegt. Basierend auf dem Ergebnis IRS4 (Relative Auslastung in Jahr n) für die korrekte Motorgröße OS1 sollen aus dem Datensatz „CSV19“ die korrekten Werte aus den Spalten „Chemical“, „Maintenance Period“ und „Electricity Factor“ abgerufen werden. Dazu wird der jahrespezifische Wert aus „IRS4“ für „O1“ mit den Werten aus Spalte 1 („Engine Load“) in „CSV19“ abgeglichen. Für die genannten Kategorien wird der Wert aus der Zeile ausgewählt, welcher am nächsten an der SFR-Auslastung im konkreten Jahr liegt.

Es ergeben sich die folgenden Wertelisten:

VS1: Auslastungsabhängiger Elektrizitäts Faktor für Jahr n

VS2: Auslastungsabhängige Wartungsperiode für Jahr n

VS3: Auslastungsabhängige Chemikalien Konsumierung in Jahr n

9.22 Berechnung der jahresspezifischen Auslastungsabhängigen Werte für SFR

Im nächsten Schritt werden die jahresspezifischen Auslastungsabhängigen Werte für jede der zuvor aufgeführten Kategorien berechnet. Dazu werden aus der Datei „CSV17“ folgende Werte für die zuvor ausgewählte Motorgröße O1 abgerufen:

Chemical Consumption factor, Electricity consumption, Coolant Tank Volume, Oil Tank volume.

Es werden folgende Berechnungen durchgeführt:

IRS14: SFR Chemical consumption year n = VS3 * K * Chemical Consumption(CSV13) * IRS5

IRS15: SFR Electricity consumption year n = VS1 * K * Electricity consumption(CSV13) * IRS5

IRS16: SFR Maintenance frequency year n = K / VS2 *IRS5

9.23 CHP-spezifische und Auslastungsabhängige Hintergrundberechnungen

Im nächsten Schritt werden für die unter 9.1 ausgewählte CHP-Größe spezifische Berechnungen durchgeführt, die je nach CHP-Auslastung variieren.

9.23 Auswahl der korrekten Werte aus den Hintergrunddaten

In einem ersten Schritt werden für alle von der CHP-Auslastung abhängigen Kategorien die korrekten Werte für den unter 9.1 ausgewählten CHP-Motor und jedes Jahr des Betrachtungszeitraumes ausgewählt. Die Auslastungsabhängigen Daten sind im Datensatz „CSV20“ hinterlegt. Basierend auf dem Ergebnis „IRS10“ (Relative Auslastung in Jahr n) für die korrekte Motorgröße OS2 sollen aus dem Datensatz „CSV20“ die korrekten Werte aus den Spalten „Oil Change“, „Maintenance Period“, „Coolant Change“, und „Electricity consumption factor“ ausgewählt werden. Dazu wird der jahrespezifische Wert aus IRS10 für OS1 mit den Werten aus Spalte 1 (Engine Load) in „CSV20“ abgeglichen. Für die genannten Kategorien wird der Wert aus der Zeile ausgewählt, welcher am nächsten an der Motorauslastung im konkreten Jahr liegt.

Es ergeben sich die folgenden Wertelisten:

VS4: Auslastungsabhängiger Elektrizitäts Faktor für Jahr n

VS5: Auslastungsabhängige Wartungsperiode für Jahr n

VS6: Auslastungsabhängige Kühlwasserwechselperiode für Jahr n

VS7: Auslastungsabhängige Ölwechselperiode für Jahr n

9.24 Berechnung der jahrespezifischen Auslastungsabhängigen Werte für CHP

Im nächsten Schritt werden die jahrespezifischen Auslastungsabhängigen Werte für jede der zuvor aufgeführten Kategorien berechnet. Dazu werden aus der Datei „CSV18“ folgende Werte für die zuvor ausgewählte Motorgröße OS2 abgerufen:

Electricity consumption, Coolant Tank Volume, Oil Tank volume.

Es werden folgende Berechnungen durchgeführt:

IRS17: Electricity consumption year n = VS4 * K * Electricity consumption(CSV18) * IRS11

IRS18: Maintenance frequency year n = K / VS5 * IRS11

IRS19: Coolant consumption year n = (VS6 / K) * Coolant Tank Volume(CSV18) * IRS11

IRS20: Oil consumption year n = (VS7 / K) * Oil Tank Volume(CSV18) * IRS11

9.3 Berechnung der CHP-Motoremissionen:

Auch die emissionen sind abhängig von der CHP-Motorauslastung. Die Daten sind im Datensatz „CSV21“ hinterlegt. Basierend auf dem Ergebnis IRS10 (Relative Auslastung in Jahr n) für die korrekte Motorgröße OS2 sollen aus dem Datensatz „CSV21“ die korrekten Werte aus den Spalten „Carbon Monoxide“, „Nitrogene Oxide“, „Formaldehyd“, „Methane Slop“, „Particulate Matter“, „Sulfur Dioxide“ und „Ammonia“ ausgewählt werden. Dazu wird der jahrespezifische Wert aus IRS10 für OS2 mit den Werten aus Spalte 1 (Engine Load) in „CSV21“ abgeglichen. Für die genannten Kategorien wird der Wert aus der Zeile abgerufen, welcher am nächsten an der CHP-Motorauslastung im konkreten Jahr liegt.

Es ergeben sich die folgenden Wertelisten:

VS8: Auslastungsabhängiger Wert für Carbon Monoxide

VS9: Auslastungsabhängiger Wert für Nitrogene Oxide

VS10: Auslastungsabhängiger Wert für Formaldehyd

VS11 Auslastungsabhängiger Wert für Methane Slop

VS12: Auslastungsabhängiger Wert für Particulate Matter

VS13: Auslastungsabhängiger Wert für Sulfur Dioxide

VS14: Auslastungsabhängiger Wert für Ammonia

Im nächsten Schritt werden die jahrespezifischen Auslastungsabhängigen Werte für jede der zuvor aufgeführten Emissionen berechnet. Die Berechnung wird nachfolgend verkürzt dargesellt, soll aber für alle Werte VS8-14 durchgeführt werden.

IRS21: Amount of Emission X in year n = Emission VOx * IRS7 * IRS11 * K

9.4 Auslastungsunabhängigen Motorspezifischen Hintergrundberechnungen

Im nächsten Schritt werden die Auslastungsunabhängigen Zwischenergebnisse berechnet.

9.41 Berechnung der erzeugten Energiemenge

Zunächst werden die thermischen und elektrischen Energieeinnahmen berechnet. Dazu werden für die unter 9.1 ausgewählte korrekte Motorgröße OS2 aus dem Hintergrunddatensatz „CSV18“ die Werte für „Engine efficency el.“ und „Engine efficency th.“ ausgewählt. Anschließend werden folgende Berechnungen durchgeführt:

IRS22: Th. Energy produced in year n = Engine efficiency th.(CSV18) * IRS8 *IRS11

IRS23: El. Energy produced in year n = Engine efficiency el.(CSV18) * IRS8 * IRS11

9.42  Berechnung der Fackelauswirkungen:

Im nächsten Schritt werden die Zwischenergebnisse für den Fackelbetrieb für jedes Jahr des Betrachtungszeitraumes berechnet.

Es wird die Betriebszeit der Fackel im jeweiligen Jahr n des Betrachtungszeitraumes über folgenden Zusammenhang ermittelt.

IRS24: Opr. h Flare in year n: Wenn IRS11=0 und oder IRS5=0, dann IRS24=K, sonst IRS24=0

Beruhend auf diesen Werten, können die Fackelspezifischen Betriebsaufwände berechnet werden. Dazu werden aus der Hintergrunddatei „CSV6“ die Werte für Maintenance Period und Electricity Consumption abgerufen. Es werden folgende Berechnungen durchgeführt:

IRS25: Flare maintenance frequency in year n = IRS24 / Maintenance Period(CSV6)

IRS26: Flare electricity use in year n = IRS24 * Electricity Consumption(CSV6)

Im nächsten Schritt werden die Emissionen der Fackel berechnet. Dazu werden aus dem Datensatz „CSV7“ die Werte für die aufgelisteten Emissionen abgerufen. In nachfolgender Formel, sind diese exemplarisch als Emissionen X zusammengefasst. Anschließend werden die Werte für die Jahre, in denen IRS5=0 ist und oder IRS11=0 ist, miÜber folgenden Zusammenhang wird die Emissionsmenge berechnet:

IRS27: Flare Emission X in year n: Wenn IRS5=0, dann IRS27=IR2*K*Emission X(CSV7); wenn IRS11=0, dann IRS27=IRS7*K*Emission X(CSV7); sonst IRS27=0

9.5 Finale Ökologische Ergebnisse:

Im nächsten Schritt berechnet das Programm die finalen Ergebnisse in den verschiedenen Wirkungskategorien und für die verschiedenen zuvor berechneten Einflussfaktoren.

9.51 Berechnung der durch die SFR Produktion bedingten Umwelteinflüsse

Zunächst werden die Umwelteinflüsse durch die SFR Produktion berechnet. Dazu wird aus dem Datensatz „CSV17“ der für die unter 9.1 ausgewählte korrekte SFR-Größe spezifische Wert für „Production Factor“ abgerufen. Außerdem werden aus dem Datensatz „CSV23“ die Werte für jede Wirkungskategorie X für die Zeile „Unit Production“ ausgewählt.

OS3: Unit Production Impact in Impact Category X in year n = Production Factor(CSV17) * unit Production in Impact Category X(CSV23)

9.52 Berechnung der durch die Chemikalien Produktion bedingten Umwelteinflüsse

Aus dem Datensatz „CSV23“ werden die Werte für jede Wirkungskategorie X für die Zeile „Chemical Production“ abgerufen und folgende Berechnung durchgeführt:

OS4: Chemical Production Impact in Impact Category X in year n = IRS14 * Chemical Production in Impact Category X(CSV23)

9.53 Berechnung der durch die Wartung bedingten Umwelteinflüsse

Im nächsten Berechnungsschritt werden aus dem Datensatz „CSV23“ die Werte für jede Wirkungskategorie X für die Zeile „Maintenance“ abgerufen und folgende Berechnungen durchgeführt:

OS5: Maintenance Impact in Impact Category X in year n = IRS16 * Maintenance in Impact Category X(CSV16)

9.54Berechnung der Energie bedingten Umwelteinflüsse für SFR

Im nächsten Berechnungsschritt wird auf Daten aus dem Datensatz „CSV10“ zugegriffen. In diesem Datensatz sind die Umwelteinflüsse für die Bereitstellung von Energie in verschiedenen Ländern dargestellt, sowie die Umwelteinflüsse für die Bereitstellung vollständig erneuerbare Energie. Je nachdem welches Land unter Input D ausgewählt wurde, werden aus „CSV10“ die Werte für jede Wirkungskategorie X für das entsprechend Land abgerufen. Falls unter Input J „Erneurbar“ ausgewählt wurde, werden unabhängig von Input D die Werte für jede Wirkungskategorie X aus „CSV10“ ausgewählt, die in der Zeile „Renewable“ stehen.

Es wird folgende Berechnung durchgeführt:

OS6: SFR Electricity Production Impact in Impact Category X in year n = IRS15 * Energy specific Impact in Impact Category X(CSV10)

9.55 Zusammenfassung der ökologischen Ergebnisse von SFR

Die Ergebnisse werden in Gruppen zusammengefasst.

OS7: SFR operating resources Impact in Impact Category X in year n = OS5 + OS6

9.56 Berechnung der durch die CHP-Motor Produktion bedingten Umwelteinflüsse

Es werden die Umwelteinflüsse durch die CHP-Motor Produktion berechnet. Dazu wird aus dem Datensatz „CSV18“ der für die unter 9.1 ausgewählte korrekte SFR-Größe spezifische Wert für „Production Factor“ abgerufen. Außerdem werden aus dem Datensatz „CSV22“ die Werte für jede Wirkungskategorie X für die Zeile „Engine Production“ ausgewählt. Es wird folgender Zusammenhang aufgestellt:

OS8: CHP Engine Production Impact in Impact Category X in year n: If M=no, then OS8 = Production Factor(CSV17) * unit Production in Impact Category X(CSV23); other OS8 = 0

9.57 Berechnung der durch den CHP-Motor Betrieb bedingten Umwelteinflüsse

Im nächsten Berechnungsschritt werden aus dem Datensatz „CSV22“ die Werte für jede Wirkungskategorie X für die Zeilen Maintenance, Oil production und Coolant production abgerufen und folgende Berechnungen durchgeführt:

OS9: Maintenance Impact in Impact Category X in year n = IRS18 * Maintenance in Impact Category X(CSV22)

OS10: Oil Impact in Impact Category X in year n = IRS20 * Oil production in Impact Category X(CSV22)

OS11: Coolant Impact in Impact Category X in year n = IRS19 * Coolant production in Impact Category X(CSV22)

9.58 Berechnung der Energie bedingten Umwelteinflüsse durch CHP

Im nächsten Berechnungsschritt wird auf Daten aus dem Datensatz „CSV10“ zugegriffen. In diesem Datensatz sind die Umwelteinflüsse für die Bereitstellung von Energie in verschiedenen Ländern dargestellt, sowie die Umwelteinflüsse für die Bereitstellung vollständig erneuerbare Energie. Je nachdem welches Land unter Input D ausgewählt wurde, werden aus „CSV10“ die Werte für jede Wirkungskategorie X für das entsprechend Land abgerufen. Falls unter Input J „Erneurbar“ ausgewählt wurde, werden unabhängig von Input D die Werte für jede Wirkungskategorie X aus „CSV10“ ausgewählt, die in der Zeile „Renewable“ stehen.

Es wird folgende Berechnung durchgeführt:

OS12: CHP Energy Impact in Impact Category X in year n = IRS17 * Energy specific Impact in Impact Category X(CSV10)

9.59 Berechnung der Energie bedingten Umwelteinflüsse durch die Fackel

Im nächsten Berechnungsschritt wird auf Daten aus dem Datensatz „CSV10“ zugegriffen. In diesem Datensatz sind die Umwelteinflüsse für die Bereitstellung von Energie in verschiedenen Ländern dargestellt, sowie die Umwelteinflüsse für die Bereitstellung vollständig erneuerbare Energie. Je nachdem welches Land unter Input D ausgewählt wurde, werden aus „CSV10“ die Werte für jede Wirkungskategorie X für das entsprechend Land abgerufen. Falls unter Input J „Erneurbar“ ausgewählt wurde, werden unabhängig von Input D die Werte für jede Wirkungskategorie X aus „CSV10“ ausgewählt, die in der Zeile „Renewable“ stehen.

Es wird folgende Berechnung durchgeführt:

OS13: Flare Energy Impact in Impact Category X in year n = IRS26 * Energy specific Impact in Impact Category X(CSV10)

9.510 Berechnung der durch den Fackelbetrieb bedingten Umwelteinflüsse

Im nächsten Berechnungsschritt werden aus dem Datensatz „CSV11“ die Werte für jede Wirkungskategorie X für die Zeile „Maintenance“ abgerufen. Folgende Berechnung wird durchgeführt:

OS14: Flare Maintenance Impact in Impact Category X in year n = IRS25 * Maintenance in Impact Category X(CSV11)

9.511 Berechnung der durch die Fackelemissionen bedingten Umwelteinflüsse

Im nächsten Berechnungsschritt werden aus dem Datensatz „CSV9“ die Werte für jede Wirkungskategorie X für die jeweilige Emission X abgerufen. Der jeweilige Wert für die Emission X in der Wirkungskategorie X wird mit dem korrekten Wert der jeweiligen Emission X die unter IRS27 zusammengefasst sind multipliziert.

OS15: Flare Emission Impact in Impact Category X in year n = IRS27 (for Emissoin X) * Emission Impact in Impact Category X(CSV9)

OS15.1: Sum of Emission Impacts in Impact Category X in year n = Sum(Emission X (OS15) in Impact Category X)

9.512 Berechnung der Emissionsbedingten Umwelteinflüsse

Im nächsten Berechnungsschritt werden aus dem Datensatz „CSV9“ die Werte für jede Wirkungskategorie X für die jeweilige Emission X abgerufen. Der jeweilige Wert für die Emission X in der Wirkungskategorie X wird mit dem korrekten Wert der jeweiligen Emission X die unter IRS21 zusammengefasst sind multipliziert.

OS16: CHP Emission Impact in Impact Category X in year n = IRS21 (for Emissoin X) * Emission Impact in Impact Category X(CSV9)

OS16.1: Sum of Emission Impacts in Impact Category X in year n = Sum(Emission X (OS16) in Impact Category X)

9.513 Umwelteinflüsse nach Kategorie

Die Umwelteinflüsse für CHP und Flare werden in folgenden Kategorien zusammengefasst:

OS17: Umwelteinflüsse durch Betriebsmittel in Jahr n = OS9 + OS10 + OS11 + OS12

OS18: Umwelteinflüsse durch Fackel in Jahr n = OS13 + OS14 + OS15.1

9.6 Finale ökonomische Ergebnisse:

9.61 Berechnung der Kosten für den Betrieb der SFR Unit

Zur Berechnung des Energieverbrauchs der SFR Unit wird folgende Berechnung durchgeführt:

OS19: SFR electricity costs in year n = IRS15 * E

Für die Berechnung der Kosten für die Wartung des Motors wird aus dem Datensatz „CSV 1“ der von Input D abhängige, länderspezifische Wert für „Maintenance SFR“ ausgewählt und folgende Berechnung durchgeführt.

OS20: SFR maintenance costs in year n = IRS16 * Maintenance Flare(CSV1)

Für die Berechnung der Kosten für den Chemikalien Verbrauch der SFR Unit wird aus dem Datensatz „CSV12“ der Wert für „Chemical SRF“ abgerufen und folgende Berechnung durchgeführt.

OS21: SFR chemical costs in year n = IRS14 * Chemical SFR(CSV12)

9.62 Berechnung der Investitionskosten für die SFR Unit

Zur Berechnung der Kosten für die SFR Anschaffung wird aus dem Datensatz „CSV17“ der korrekte von OS1 abhängige Motorspezifische Wert für „Price Factor“ abgerufen. Aus dem Datensatz „CSV12“ wird der Wert für SFR abgerufen. Es wird folgende Berechnung durchgeführt:

OS22: SFR Investment Costs = SFR(CSV12) * Price Factor(CSV17)

9.63 SFR Kosten nach Kategorie

Die zuvor berechneten kosten werden in folgende Kostenkategorie zusammengefasst.

OS23: Total SFR operating costs in year n = OS19 + OS20 + OS21

9.64 Berechnung der Einkünfte aus der Energieproduktion durch CHP

Die Einkünfte aus der erzeugten Energie werden basierend auf den Inputs E und F wie folgt berechnet.

OS24: CHP Electric energy revenue in year n = IRS23 * E

OS25: Thermal energy revenue in year n = IRS22 * F

9.65 Berechnung der Kosten für den Betrieb der Fackel

Für die Berechnung der Kosten für den Betrieb der Fackel wird aus dem Datensatz „CSV 1“ der Input D abhängige, länderspezifische Wert für „Maintenance Flare“ ausgewählt und folgende Berechnung durchgeführt.

OS26: SFR Flare maintenance costs in year n = IRS25 * Maintenance Flare(CSV1)

Zur Berechnung des Energieverbrauchs der Fackel wird folgende Berechnung durchgeführt:

OS27: SFR Flare electricity costs in year n = IRS26 * E

9.66 Berechnung der Kosten für den Betrieb des CHP-Motors

Zur Ermittlung des Energieverbrauchs des Motors wird folgende Berechnung durchgeführt:

OS28: CHP electricity costs in year n = IRS17 * E

Für die Berechnung der Kosten für die Wartung des CHP-Motors wird aus dem Datensatz „CSV 1“ der Input D abhängige, länderspezifische Wert für „Maintenance CHP“ ausgewählt und folgende Berechnung durchgeführt.

OS29: CHP maintenance costs in year n = IRS18 * Maintenance CHP(CSV1)

Für die Berechnung der Kosten für den Ölverbrauch des CHP-Motors wird aus dem Datensatz „CSV 12“ der Wert für Engine Oil abgerufen und folgende Berechnung durchgeführt.

OS30: CHP oil costs in year n = IRS20 * Engine Oil(CSV12)

Für die Berechnung der Kosten für den Kühlwaserverbrauch des CHP-Motors wird aus dem Datensatz „CSV12“ der Wert für Coolant abgerufen und folgende Berechnung durchgeführt.

OS31: CHP coolant costs in year n = IRS19 * Coolant(CSV12)

9.67 Berechnung der Kosten für die CHP-Motoranschaffung

Zur Berechnung der Kosten für die Motoranschaffung wird aus dem Datensatz „CSV18“ der korrekte von OS2 abhängige CHP-Motorspezifische Wert für „Price Factor“ abgerufen. Aus dem Datensatz „CSV12“ wird der Wert für „CHP Unit“ abgerufen. Es wird folgende Berechnung durchgeführt:

OS32: CHP Investment Costs: If M=”No”, then OS32=CHP Unit(CSV12) * Price Factor(CSV18), other OS32=0

9.64 Kosten nach Kategorie

Die zuvor berechneten kosten werden in den folgenden Kostenkategorien zusammengefasst.

OS33: Total SFR Energy Revenue in year n = OS24 + OS25

OS34: Total SFR Flare costs in year n = OS26 + OS27

OS35: Total CHP Operating Costs in year n = OS28 + OS29 + OS30 + OS31

OS36: Total SFR Revenue in year n = OS33 – OS34 – OS35 – OS23

OS37: Total SFR investment costs = OS32 + OS22

OS37.1: Steuerausgleich: Wenn OS37 in year n=negativer Wert, dann OS37.1= OS37 in year n + OS37 in year n-1; sonst OS37.1 = 0

9.7 Berechnung des Net Present Value (NVP)

9.71 Berechnung der Abschreibung:

Die Depreciation ist abhängig von Input G. Es wird die jährlich abzuschreibende Summe über folgenden Zusammenhang berechnet.

IRS28: Ab dem ersten Jahr n in welchem IRS5=1, wird für eine Anzahl von Jahren n = Input G, IRS28=O37/InputG; sonst IRS28=0

Mit diesem Wert kann der Gewinn vor Steuern berechnet werden.

IRS29: Profit before taxes = OS36 – IRS22 + 0S37.1(year n-1)

9.72 Berechnung der Steuerzahlungen:

Im nächsten Schritt werden die Steuern berechnet. Dazu wird folgende Berechnung ausgeführt:

OS38: SFR Taxes in year n = IRS29 * H

Anschließend wird der Gewinn nach Steuern wie folgt berechnet.

OS39: Profit after taxes in year n = OS36 – OS38

9.73 Berechnung des NVP

Für die Berechnung des NVP wird der Wert für den Input I (Diskontsatz) herangezogen. Es wird folgende Berechnung durchgeführt:

OS40: NVP  = - OS37 + sum (OS39 / ((1+ I)^n)

Die Summe wird über jedes Jahr n des Betrachtungszeitraumes berechnet.

10. Berechnung des Vergleichsszenarios Flare

Im letzten Berechnungsschritt werden die Umweltauswirkungen des Vergleichsszenarios berechnet.

10.1  Fackelauswirkungen:

Im nächsten Schritt werden die Zwischenergebnisse für den Fackelbetrieb für jedes Jahr des Betrachtungszeitraumes berechnet.

Es wird die Betriebszeit der Fackel im jeweiligen Jahr n des Betrachtungszeitraumes über folgenden Zusammenhang ermittelt.

IRF1: Opr. h Flare in year n = K

Beruhend auf diesen Werten, können die Fackelspezifischen Betriebsaufwände berechnet werden. Dazu werden aus der Hintergrunddatei „CSV6“ die Werte für Maintenance Period und Electricity Consumption abgerufen. Es werden folgende Berechnungen durchgeführt:

IRF2: Flare maintenance frequency in year n = IRF1 / Maintenance Period(CSV6)

IRF3: Flare electricity use in year n = IRF1 * Electricity Consumption(CSV6)

Im nächsten Schritt werden die Emissionen der Fackel berechnet. Dazu werden aus dem Datensatz „CSV7“ die Werte für die aufgelisteten Emissionen abgerufen. In nachfolgender Formel, sind diese exemplarisch als Emissionen X zusammengefasst. Anschließend wird die Emissionsmenge berechnet:

IRF4: Flare Emission X in year n = IR2 * K * Flare emission X(CSV7)

10.2 Umwelteinflüsse der Fackel

10.21 Berechnung der Energie bedingten Umwelteinflüsse durch die Fackel

Im nächsten Berechnungsschritt wird auf Daten aus dem Datensatz „CSV10“ zugegriffen. In diesem Datensatz sind die Umwelteinflüsse für die Bereitstellung von Energie in verschiedenen Ländern dargestellt, sowie die Umwelteinflüsse für die Bereitstellung vollständig erneuerbare Energie. Je nachdem welches Land unter Input D ausgewählt wurde, werden aus „CSV10“ die Werte für jede Wirkungskategorie X für das entsprechend Land abgerufen. Falls unter Input J „Erneurbar“ ausgewählt wurde, werden unabhängig von Input D die Werte für jede Wirkungskategorie X aus „CSV10“ ausgewählt, die in der Zeile „Renewable“ stehen.

Es wird folgende Berechnung durchgeführt:

OF1: Flare Energy Impact in Impact Category X in year n = IRF3 * Energy specific Impact in Impact Category X(CSV10)

10.22 Berechnung der durch den Fackelbetrieb bedingten Umwelteinflüsse

Im nächsten Berechnungsschritt werden aus dem Datensatz „CSV11“ die Werte für jede Wirkungskategorie X für die Zeile „Maintenance“ abgerufen. Folgende Berechnung wird durchgeführt:

OF2: Flare Maintenance Impact in Impact Category X in year n = IRF2 * Maintenance in Impact Category X(CSV11)

10.23 Berechnung der durch die Fackelemissionen bedingten Umwelteinflüsse

Im nächsten Berechnungsschritt werden aus dem Datensatz „CSV9“ die Werte für jede Wirkungskategorie X für die jeweilige Emission X abgerufen. Der jeweilige Wert für die Emission X in der Wirkungskategorie X wird mit dem korrekten Wert der jeweiligen Emission X die unter IRS27 zusammengefasst sind multipliziert.

OF3: Flare Emission Impact in Impact Category X in year n = IRF4 (for Emissoin X) * Emission Impact in Impact Category X(CSV9)

10.3 Berechnung der Kosten für den Betrieb der Fackel

Für die Berechnung der Kosten für den Betrieb der Fackel wird aus dem Datensatz „CSV 1“ der Input D abhängige, länderspezifische Wert für „Maintenance Flare“ ausgewählt und folgende Berechnung durchgeführt.

OF4: Flare maintenance costs in year n = IRF2 * Maintenance Flare(CSV1)

Zur Berechnung des Energieverbrauchs der Fackel wird folgende Berechnung durchgeführt:

OF5: Flare electricity costs in year n = IRF3 * E

Es ergibt sich folgender Wert, für die Gesamtkosten:

OF6: Cashflow  in year n = OF4 + OF5

10.4 Berechnung des Net Present Value (NVP)

10.5 Berechnung des NVP

Für die Berechnung des NVP wird der Wert für den Input I (Diskontsatz) herangezogen. Es wird folgende Berechnung durchgeführt:

OF8: NVP  = - 0 + sum (OF6 / ((1+ I)^n)

Die Summe wird über jedes Jahr n des Betrachtungszeitraumes berechnet.

11. Ergebnisausgabe

Die Webapp hat 4 Tabs in welchen die Ergebnisse dargestellt werden.

11.1 Gas developement

Dieser Tab existiert bereits.

11.2 General Results

Der nächste Tab zeigt eine Übersicht der allgemeinen und wichtigen Ergebnisse. Der Tab ist in zwei Hälften geteilt. Die obere Hälfte zeigt die allgemeinen ökologischen Ergebnisse, die untere die allgemeinen ökonomischen Ergebnisse.

11.21 ökologische Ergebnisse

Es werden zwei Grafiken dargestellt. Grafik 1 zeigt ein Balkendiagramm, welches die aufsummierten Umweltauswirkungen über den gesamten Betrachtungszeitraum nach Technologie, in einer Wirkungskategorie darstellt.

Für DFE: O2 – O11 (O12 und O13 sind bereits aufsummiert)

Für OEC: OO2 – OO11 (OO12 und OO13 sind bereits aufsummiert)

Für SFR: OS3 – OS6 und OS8 – OS16

Die Wirkungskategorie lässt sich über ein Dropdown Feld auswählen. Es wird jeweils ein Balken für DFE, OEC, SFR und Flare dargestellt. Die Balken sind verschiedene farbig und beschriftet.

Die zweite Grafik zeigt ein Liniendiagramm welches den zeitlichen Verlauf der summierten Umweltauswirkungen in einer Wirkungskategorie darstellt. Die Wirkungskategorie wird über das zuvor erwähnte Dropdownfeld ausgewählt. Die y-Achse zeigt die Werte für die Wirkungskategorie. Die x-Achse zeigt die Jahre. Es wird jeweils eine Linie für jede Technologie (DFE, OEC, SFR und Flare) in verschiedenen Farben dargestellt.

11.22 ökonomische Ergebnisse

Die untere Hälfte zeigt die ökonomischen Ergebnisse für den NPV. Der NPV wird für jede Technologie dargestellt. Die Techologien sind als kleine Piktogramme dargestellt. DFE wird als Zapfsäule dargestellt, OEC als Gasflasche, SFR als Kreis mit rundem Pfeil in der Mitte und Flare als Flamme. Die Piktogramme sind jeweils mit dem Namen der Technologie überschrieben und der Wert für den NPV steht jeweils unter dem Piktogramm.

11.3 Ecological Results

Dieser Tab zeigt eine detailliertere Darstellung der ökologischen Ergebnisse. Über Dropdownfelder lassen sich die folgenden Optionen auswählen.

1. Technology: DFE, OEC, SFR und Flare

2. Year: 1-n or Total Time horizon

3. Impact Category:  entsprechend der Hintergrunddaten

4. Life Stage: Specific oder General

Das Ergebnisfeld zeigt ebenfalls zwei Grafiken. Grafik 1 zeigt ein Balkendiagramm und Grafik 2 zeigt ein Liniendiagramm.

Zu Grafik 1: Im Balkendiagramm werden jeweils die Ergebnisse angezeigt, die unter den Dropdownfeldern für Technologie, Jahr und Wirkungskategorie ausgewählt wurden. Das Dropdownfeld „Life Stage“ ist dynamisch. Je nachdem welche Technologie unter „Technology“ ausgewählt wurde, verändern sich die Auswahlmöglichkeiten des Dropdownfeldes. Voreingestellt ist immer die Auswahl „General“. Ist dies ausgewählt werden im Balkendiagramm die Überkategorien für die Umweltauswirkungen wie folgt jeweils mit einem Balken dargestellt.

1. DFE:

- Engine Produciton (entsprechend O2)

- Fuel Production (entsprechend O3)

- Operating Resources (entsprechend O12)

- Emission Impacts (entsprechen O7)

- Flare Impact (entsprechend O13)

2. OEC

- Engine Produciton (entsprechend OO2)

- Oxygen Production (entsprechend OO3)

- Operating Resources (entsprechend OO12)

- Emission Impacts (entsprechen OO7)

- Flare Impacts (entsprechend OO13)

3. SFR:

- Engine Produciton (entsprechend OS3)

- Chemcial production (entsprechend OS4)

- Operating Resources (entsprechend OS7)

- CHP Production (entsprechend OS8)

- CHP Operating Resources (entsprechend OS17)

- CHP Emission (entsprechen OS16)

- Flare Impact (entsprechend OS18)

4. Flare:

- Flare Energy Impact (entsprechend OF1)

- Flare Maintenance Impact (entsprechend OF2)

- Flare Emission Impact (entsprechend OF3)

Wie zuvor beschrieben ist das Dropdownfeld „Life Stage“ dynamisch. Die Auswahl „General“ kann immer gemacht werden. Allerdings verändern sich die anderen Auswahlmöglichkeiten, je nach ausgewählter Technologie. Ist DFE ausgewählt, erscheinen als Extraauswahl die eben folgenden Kategorien die unter „1. DFE“ genannt wurdem, in der Dropdownauswahl: Operating Resources ; Emission Impacts ;  Flare Impact.

Ist OEC ausgewählt, erscheinen als Extraauswahl die eben folgenden Kategorien die unter „2. OEC“ genannt wurden, in der Dropdownauswahl: Operating Resources ; CHP Operating Ressources, Emission Impacts ;  Flare Impact.

Ist SFR ausgewählt, erscheinen als Extraauswahl die folgenden Kategorien die unter „3. SFR“ genannt wurden, in der Dropdownauswahl: Operating Resources ; Emission Impacts ;  Flare Impact.

Ist Flare ausgewählt, erscheinen als Extraauswahl die folgenden Kategorien die unter „4. Flare“ genannt wurden, in der Dropdownauswahl: Emission Impacts.

Wird im Dropdownfeld eine dieser Kategorien ausgewählt, erscheint im Balkendiagramm jeweils ein Balken für die entsprechenden Unterergebnisse für diese Kategorien. Nachfolgend wird dargestellt, welche Ergebnisse je nach Technologie und Überkategorie als Balken dargestellt werden.

1. DFE:

- Operating Resources: Ergebnisse für Maintenance (O4), Oil (O5), Coolant (O6), electricity (O8)

- Emission Impacts: Ergebnisse für O7_detailed, für jede Emission

- Flare Impact (electricity (O9), maintenance (O10), emissions (O11)

2. OEC

- Operating Resources: Ergebnisse für Maintenance (OO4), Oil (OO5), Coolant (OO6), electricity (OO8))

- Emission Impacts: Ergebnisse für OO7_detailed, für jede Emission

- Flare Impact (electricity (OO9), maintenance (OO10), emissions (OO11)

3. SFR

- Operating Resources SFR: Ergebnisse für Maintenance (OS5), electricity (OS6)

- CHP operating Resources: Ergebnisse für Maintenance (OS9), Oil (OS10), Coolant (OS11), electricity (OS12)

- Flare Impact: Ergebnisse für electricity (OS13), maintenance (OS14), emissions (OS15)

4. Flare:

- - Emission Impacts: Ergebnisse für „Detailed Flare Emission Impacts“

Alle Balken sind beschriftet und farbig. Unter dem Dropdownfeld „year“ ist es möglich die Ergebnisse für die einzelnen Jahre des Betrachtungszeitraumes auszuwählen. Wenn „Total Time horizon“ ausgewählt wird, werden die aufsummierten Auswirkungen in den jeweiligen Kategorien über den gesamten Betrachtungszeitraum dargestellt..

Zu Grafik 2: Das Liniendiagramm zeigt die Entwicklung der verschiedenen, unter „Technology“ ausgewählten Technologien über den gesamten Betrachtungszeitraum. Es werden die gleichen Ergebnisunterteilungen wie in Grafik 1 vorgenommen. Allerdings hat das Dropdownfeld „year“ keine Auswirkungen auf die Grafik. Auf der Y-Achse wird die ausgewählte Impact Kategorie dargestellt und auf der X-Achse die Jahre.

11.3 Economic Results

Dieser Tab ist vertikal in zwei Hälften aufgeteilt. Auf der Linken Seite stehen zwei Dropdownfelder zur Auswahl. Unter Dropdownfeld 1 kann die Technologie (DFE, OEC, SFR und Flare) ausgewählt werden. Unter Dropdownfeld 2 kann das Jahr n des Betrachtungszeitraumes bzw. die Option „Total Time Horizon“ ausgewählt werden.

Darunter ist ein Kuchendiagramm. Das Kuchendiagramm zeigt die Kostenbereiche je nach Technologie für das ausgewählte Jahr bzw. den ganzen Betrachtungszeitraum. Nachfolgend wird aufgeschlüsselt, in welche Bereiche dies für jede Technologie untergliedert ist.

1. DFE:

- Electricity costs (O18)

- Maintenance costs (O19)

- Engine Oil costs (O20)

- Coolant costs (O21)

- Fuel costs (O22)

- Flare maintenance (O16)

- Flare electricity (O17)

- Taxes (O28)

2. OEC:

- Electricity costs (OO18)

- Maintenance costs (OO19)

- Engine Oil costs (OO20)

- Coolant costs (OO21)

- Oxygen costs (OO22)

- Flare maintenance (OO16)

- Flare electricity (OO17)

- Taxes (OO28)

3. SFR

- SFR Electricity (OS19)

- SFR chemical (O21)

- SFR maintenance (O20)

- CHP Electricity costs (OS28)

- CHP Maintenance costs (OS29)

- CHP Engine Oil costs (OS30)

- CHP Coolant costs (OS31)

- Flare maintenance (OS26)

- Flare electricity (OS27)

- taxes (OS38)

4. Flare:

- Flare maintenance Costs (OF4)

- Flare Electricity costs (OF5)

Wenn unter dem Dropdownfeld “Year“ „Total Time Horizon“ ausgewählt wurde, werden die Wertereihen jeweils für den gesamten Betrachtungszeitraum aufsummiert.

Unter dem Kuchendiagramm wird jeweils der jahrespezifische bzw. aufsummierte Wert für den Gewinn aus dem Verkauf der generierten Elektrizität und der thermischen Energie, sowie der Cashflow dargestellt.

Für DFE: O14 (elektisch) und O15 (thermisch) und O29 (Cashflow)

Für OEC: OO14 (elektisch) und OO15 (thermisch) und OO29 (Cashflow)

Für SFR: OS24 (elektrisch) und OS25 (thermisch) und OS39 (Cashflow)

Auf der rechten Seite des Tabs werden jeweils für die ausgewählte Technologie folgende für den gesamten Betrachtungszeitraum aufsummierten Werte dargestellt:

1. Revenue from Energy

2. Investment cost

3. Total taxes payed

4. NVP

Die folgenden Ergebniswerte stellen diese Werte je nach Technologie dar.

1. DFE:

- Revenue from Energy: Summe von O24

- Investment cost: O23

- Total taxes payed: summe O28

- NVP: O30

2. OEC

- Revenue from Energy: Summe von OO24

- Investment cost: OO23

- Total taxes payed: summe OO28

- NVP: OO30

3. SFR

- Revenue from Energy: Summe von OS33

- Investment cost: OS37

- Total taxes payed: summe OS38

- NVP: OS40

12. Überprüfung: 
Es soll einen weiteren Tab geben, in dem alle Zwischenergebnisse nachvollzogen werden können sollen. Die Zwischenergebnisse sollen in Tabellen dargestellt werden.

Tabelle 1: Zeigt die Werte für die Gasentwicklung über den Betrachtungszeitraum. Dazu gehören IR1, IR2 und IR3.

Tabelle 2: Zeigt die allgemeinen Rechenschritte für DFE (für jede Motorgröße) über den Betrachtungszeitraum. Dazu gehören IR4, IR5, IR6 und IR7.

Tabelle 3: Zeigt die allgemeinen Rechenschritte für OEC (für jede Motorgröße) über den Betrachtungszeitraum. Dazu gehören IRO4, IRO5 und IRO6.

Tabelle 4: Zeigt die allgemeinen Rechenschritte für SFR (für jede Maschinengrößen) über den Betrachtungszeitraum. Dazu gehören IRS4 und IRS5.

Tabelle 5: Zeigt die allgemeinen Rechenschritte für CHP (für jede Motorgröße) über den Betrachtungszeitraum. Dazu gehören IRS7, IRS8, IRS9, IRS10, IRS11.

Tabelle 6: Zeigt die Zwischenergebnisse für die spezifisch ausgewählten Motorgröße für DFE OEC über den Betrachtungszeitraum. Dazu gehören IR10, IR11, IR12, IR13, IR14, IR16, IR17.

Tabelle 7: Zeigt die Zwischenergebnisse für die spezifisch ausgewählten Motorgröße für OEC über den Betrachtungszeitraum. Dazu gehören IRO9, IRO10, IRO11, IRO12, IRO13, IRO15 und IRO16.

Tabelle 8: Zeigt die Zwischenergebnisse für die spezifisch ausgewählte Maschinengröße für SFR über den Betrachtungszeitraum. Dazu gehören IRS14, IRS15, IRS16.

Tabelle 9: Zeigt die Zwischenergebnisse für die spezifisch ausgewählten Motorgröße für CHP über den Betrachtungszeitraum. Dazu gehören IRS17, IRS18, IRS19, IRS20, IRS22, IRS23.

Tabelle 10: Zeigt die Zwischenergebnisse für die DFE Emissionen über den Betrachtungszeitraum: IR15

Tabelle 11: Zeigt die Zwischenergebnisse für die OEC Emissionen über den Betrachtungszeitraum: IRO14

Tabelle 12: Zeigt die Zwischenergebnisse für die OEC Emissionen über den Betrachtungszeitraum: IRS21

…zu erweitern